RFID物联网综合应用系统技术要求：

RFID物联网综合应用系统:RFID不同协议、RFID识别卡数据读写、标签制作及不同形态的RFID技术应用场景并对ZigBee网络分析、物联网算法模拟仿真、智能感知定位研究

| 设备名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 固定式RFID阅读器 | 10 | - 工作频率：FCC 902~928MHZ - 工作方式：广谱跳频或定频发射方式 - 充分支持符合ISO18000-6B、EPC、CLASS1 G2标准的电子标签 - 输出功率：0~30dbm（可调） - 天线配置：12dbi天线 - 读取距离：≥5米 - 支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式 - 低功耗设计 - 工作电压：DC 9V - 支持RS232、RE485等多种用户接口 |
| 便携式RFID阅读器 | 10 | - 功能接口：RS232、RS485 - 天线：外置近场天线 - 支持频段：ETSU,865~867MHz;FCC,902~928MHZ;CCC,920~925MHZ - 发射功率：0~+23dbm - 输入电压：DC 9V - 工作温度：-20~50℃ - 工作湿度：10~90% |
| 超高频无源标签打印机 | 1 | - 打印方式：热敏或者热转印 - 打印宽度：104毫米 - 打印长度：4000mm - 分辨率：203dpi - 通讯接口：USB口+并口+串口+网口 - 产品体积：193*191*254mm - RFID模块：可选 - 标签厚度：0.06~0.305mm - RFID功能：集成的UHF读写器/编码器 - 纸张探测方式：上反射式/下反射式/穿透式 - 工作电压：100~240V |
| 超高频无源手持RFID阅读器 | 2 | - 支持协议：充分支持UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B协议电子标签； - 工作频率：FCC 902～928MHz或CE 865～868MHz(可以按不同国家或地区要求调整) - 工作方式：以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作； - 输出功率:：最大30dBm（可调）； - 读写距离：内建收发天线，读取距离>600mm，写入距离>30mm* - 供电：单9V电源供电； - 工作模式：支持应答（交互）工作模式和主动工作模式； - 参数配置：主动工作模式下输出格式和参数可配置； - 输出接口：支持RS232、韦根接口、RJ45网口（可选）； |
| RFID标签 | 5000 | - 标签芯片：Higgs®-3 IC 含800bit NVROM - 支持协议：EPC Gen 2 (v 1.2.0)；ISO/IEC 18000-6C - 工作频率：840–960 MHz - 工作温度：-40℃ to +70℃ - TID固定编码：32bits - 唯一TID ：64bits - EPC存储区：96bits可扩展到 480bits - 用户存储区：512bits - Access Password：32bits - Kill Password：32bits - RoHS：2002/95/EC Compliant |
| 物联网综合分析仪和软件 | 1 | - 处理器：CC2530； - 内存：256Kbytes flash，8Kbytes ARM - 传输协议：IEEE 802.15.4 - 传输距离：大于50M - 传输速率：250kbps - 平均功耗：40mA - 接口：Micro USB OTG - 可借助于手机平台应用，通过Zigbee直连的获取方式，无线抓取传感数据及实验数据 - 软件功能： 具备物联网算法分析功能： 具备算法过程演示、算法分析和调试等功能 通过配置参数，可实现不同参数条件下的算法自动运行、运行过程显示、实验结果统计和实验结果图自动生成 提供WSN网络模型配置生成、网络模型信息数据库维护、WSN算法数据库、WSN算法运行演示、前端节点状态监控、WSN算法运行实例导出与导入等功能 提供WSN查询算法（包括FullFlood、SWinFlood等） 提供传感网动态路由组网、静态路由组网分析软件及静动态路由组网相关源代码 |