多光谱场景模拟平台技术要求：

- 可见光光源：照度范围20lux-2000lux

- 台载可见光标准校正相机：分辨率1920×1080,120Hz，5-36V输入电压范围，带USB，HDMI，千兆网口，彩色RGB RAW及彩色YUV图像格式输出可选。

- 红外温控小型黑体面源：-20°~75°温度可调，温控精度≤±0.1°。

- 台载红外热像标准校正相机：分辨率640×480,60Hz，5-36V输入电压范围，带USB，HDMI，千兆网口，14-bit原始图像输出（带NUC及不带NUC两种数据）。

- 紫外光受激高压电弧生成器：产生20-2K伏特高压电弧，带放电保护装置，可实现脉冲式和连续式两种受激方式，每次产生电弧稳定工作时长不低于4小时。

- 台载紫外光标准校正相机：分辨率分辨率1920×1080,120Hz，5-36V输入电压范围，带USB，HDMI，千兆网口，彩色RGB RAW及彩色YUV图像格式输出可选。紫外光截止频率为240~400nm宽紫外波段。

- 开放SDK全部源代码，包括上位机软件代码和下位机底层硬件逻辑源代码。