光接入网实验室建设光纤熔接与测试相关设备性能参数要求

| 产品名称 | 型号 | 台套 | 性能参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤熔接机 |  | 4 | 适用光纤 | SM（G.652 & G.657）、MM（G.651）、DS（G.653）、NZDS（G.655）以及自定义光纤类型 |
|  |  |  | 接续损耗 | 0.02dB (SM)、 0.01dB (MM) 0.04dB (DS∕NZDS) |
|  |  |  | 控制技术 | 熔接电弧实时控制与校正；工作环境范围内的自适应；电极氧化自适应 |
|  |  |  | 回波损耗 | 优于60dB |
|  |  |  | 典型接续时间 | 9秒（标准SM） |
|  |  |  | 典型加热时间 | 15秒（加热时间可设定，加热器温度可调整），具备快速加热功能 |
|  |  |  | 光纤对准 | 精细对准、纤芯对准、包层对准、手动对准 |
|  |  |  | 光纤直径 | 包层直径80～150μm，涂覆层直径100～1000μm |
|  |  |  | 切割长度 | 涂覆层250μm以下：8～16 mm； 涂覆层250～1000μm：16 mm |
|  |  |  | 热缩套管 | 60 mm、40 mm和一系列微缩套管 |
|  |  |  | 张力测试 | 标准2N（可选） |
|  |  |  | 光纤夹具 | 夹具可更换，适用裸光纤、尾纤、跳线、皮线。选购功能SC等接头。 |
|  |  |  | 放大倍数 | 300倍（X轴或Y轴） |
|  |  |  | 显示 | 4.3吋TFT彩色LCD显示屏，内容可翻转,方便双向操作 |
|  |  |  | 外部接口 | USB 2.0接口，方便数据下载和软件更新 |
|  |  |  | 熔接模式 | 100组用户设置，53组工厂预置 |
|  |  |  | 加热模式 | 40组用户模式，11组工厂模式 |
|  |  |  | 接续损耗存储 | 内置存储器中保存10000个最新接续结果，可储存100组最新熔接图像 |
|  |  |  | 内置电池 | 可连续熔接、加热不少于350次（典型环境） |
|  |  |  | 供电电源 | 内置锂电池11.1V供电；独立充电器，充电时间≤3.5时。电源转接器供电，外接适配器：（输入AC100-240V 50/60HZ，输出DC13.5V/4.8A） |
|  |  |  | 工作环境 | 温度：-10～＋50℃，湿度：＜95％RH(不结露)，工作海拔：0～5000m，最大风速：15m/s |
|  |  |  | 内置照明灯 | 方便夜间放置光纤 |
|  |  |  | 外形尺寸 | 161mm(长)×136mm(宽)×141mm(高) |
|  |  |  | 重量 | 1.6Kg（不含电池），1.93Kg（含电池） |
|  |  |  | 配置 | 主机、剥皮钳、携带箱、电源适配器、备用电极 |
| FTTH光时域反射仪 |  | 4 | 光纤类型 | 单模 |
|  |  |  | 波长(nm) | 1310/1550 |
|  |  |  | 最大动态范围 (dB) 1 | 30/28 |
|  |  |  | 事件盲区（m）2 | 1.5 |
|  |  |  | 衰减盲区（m） | 10 |
|  |  |  | 测距精度（m） | ±(1m+取样间隔+0.005%×距离) |
|  |  |  | 测试量程（km） | 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128/256 3 |
|  |  |  | 测试脉宽（ns） | 10/30ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1000ns/5000ns/10000ns |
|  |  |  | 线性度（dB/dB） | ±0.05 |
|  |  |  | 损耗分辨率(dB) | 0.01 |
|  |  |  | 事件阈值(dB) | 0.01 |
|  |  |  | 最高采样分辨率（m） | 0.1 |
|  |  |  | 反射测量精度（dB） | ±5 |
|  |  |  | 显示屏类型 | 3.5英寸 彩色LCD、触摸屏操作 |
|  |  |  | 数据存储 | ≥1000条测试曲线 |
|  |  |  | 光接口 | FC/UPC (可互换SC, ST) |
|  |  |  | 通信接口 | USB |
|  |  |  | 可视红光输出功率 | ≥2mW |
|  |  |  | 电池工作时间④ | ≥ 10小时 |
|  |  |  | 工作温度（℃） | -5 ～ 50 |
|  |  |  | 保存温度（℃） | -20 ～ 70 |
|  |  |  | 相对湿度 | 0 ～ 95％ 无结露 |
|  |  |  | 重 量 | ≤ 1kg |
|  |  |  | 体积 | 208mm × 110mm × 56mm |
| FTTH光功率计 |  | 10 | 波长范围（nm）*1 | 800~1600 |
|  |  |  | 探头类型 | InGaAs |
|  |  |  | 功率测量范围（dBm） | -50 ～+26 |
|  |  |  | 不确定度 | ±0.15dB |
|  |  |  | 显示分辨率 | 线性显示：0.1%;对数显示：0.01dBm |
|  |  |  | 工作温度（℃） | -10~+60 |
|  |  |  | 存储温度（℃） | -25~+70 |
|  |  |  | 自动关机时间（min） | 10/不关机 |
|  |  |  | 电池持续工作时间（h） | ≥130 |
|  |  |  | 电源 | 3节AA1.5V电池 |
|  |  |  | 重量（g） | 200 |
|  |  |  | 外形尺寸（mm） | 152X74X26 |
| 光纤切割刀 |  | 10 | 适应光纤 | 单芯石英光纤 |
|  |  |  | 适应光纤涂敷直径 | φ0.25＆φ0.9 |
|  |  |  | 适应光纤包层直径 | 125μm |
|  |  |  | 切割角度适应值 | ≤0.5° |
|  |  |  | 刀刃寿命 | 12000次 |
|  |  |  | 切割光纤长度 | 9~16mm(φ0.25) 10~16(φ0.9) |
|  |  |  | 外观尺寸 | 59mm(W)*55mm(D)*49mm(H) |
|  |  |  | 重量 | 255g |
| 光纤施工工具箱 |  | 10 | 光纤剥皮钳 | 剥除光纤涂覆层 |
|  |  |  | 横向开缆刀 | 横向开剥光缆外护套 |
|  |  |  | 蛇头钳 | 专用于剪断光缆加强芯 |
|  |  |  | 酒精泵瓶 | 存贮与泵出酒精 |
|  |  |  | 束管钳 | 专用于开剥光纤束管 |
|  |  |  | 凯夫拉剪刀 | 剪断芳纶纤维 |
|  |  |  | 记号笔 | 光纤编号 |
|  |  |  | 洗耳球 | 吹镜头表面浮灰用 |