云平台计算节点服务器技术要求

1、数量：4台

| 项目 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 外型 | 服务器外型 | 机架式 |
|  | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 处理器 | CPU型号 | Intel 至强可扩展系列处理器4116(12C 2.1GHz)，可支持最高205W处理器 |
|  | CPU实配数量 | ≥2颗 |
| 内存 | 内存功能 | Advanced ECC、内存镜像、内存热备 |
|  | 内存实配规格 | ≥256GB 2666MHz DDR4，本次配8根32G 2666MHz DDR4内存 |
|  | 内存可扩展数量 | 最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB 支持12根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM） |
| 存储 | 实配硬盘及托架 | ≥2*600GB 12G SAS 10K 硬盘。 |
|  | 硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个标配SAS RAID阵列卡（不占用PCIe扩展槽），支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume； ≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； |
|  | 启动盘可选项 | 支持双MicroSD和双M.2 SSD配置RAID1，作为虚拟化或者操作系统部署盘位。 |
| I/O | PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽。 |
| 网络 | 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），实际配置4端口千兆电接口网卡和4端口万兆光接口网卡(SFP+) |
|  |  | 另配置1块4端口万兆光接口网卡(SFP+)用于扩容使用（不安装到此次购买的机器中） |
| GPU | GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 接口 | 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口； 标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口； 支持后部独立的管理端口； 标配1个串口。 |
| 可用性 | 冗余电源 | 2个≥500w白金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
|  | 工作温度 | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
| 可管理性 | 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
| 安全性 | 嵌入式管理安全选项 | 嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于MAC地址，IP定义访问规则。 |
|  | 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 支持中国标准TCM 1.0可信计算。 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
|  | 安全智能模块 | 支持防火墙、IPS、防病毒和QoS的安全功能，支持国密VPN算法 千兆：千兆SFP光接口数量≥2，网络吞吐量不小于4G 万兆：万兆SFP+光接口数量≥4，网络吞吐量不小于40G |
| 服务 | 售后服务 | 三年5x9下一工作日 |

2.质保期：本项目服务器三年免费原厂质保。所有货物必须原厂原装，原厂商注册用户必须为“南京邮电大学”，并可通过原厂商服务电话查询。

3.售后技术服务要求

3.1若设备发生故障，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后24小时内作出回应，如有需要48小时内到达用户现场进行维修。

4.交货期、交货方式及交货地点

4.1交货期：2019年7月底前完成本项目。

4.2交货地点：用户指定地点。中标人须免费配送安装至用户指定位置，并免费提供安装调试服务。

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函或官网资料及资料链接）备查.