光纤参数测量仪技术参数:
	名称及型号
	可开设实验
	设备主要参数

	光纤参数测量仪RLE-CB01
	1、激光光源P-I特性测量实验；

2、光纤耦合效率测量实验；

3、光纤数值孔径测量实验；

4、“插入法”光纤损耗测量实验；

5、光纤几何参数测量实验；

6、光纤激光音频通信实验。
	1.光源组件：

半导体激光器：输出功率：5mW，中心波长650nm±5nm，光束直径2×4mm，线宽＜4nm，光束发散角＜1.5mrad，功率稳定性<3%；

白光LED光源，P>1W，亮度连续可调，前端带毛玻璃匀光。

2.光纤准直镜：

通光孔径Φ1mm，接口FC/PC，用于光束准直。

3.机械组件：

精密光学导轨：L×W=1200mm×90mm，配套滑块、调节支座、支杆等调整部件。

4.耦合系统：

10×显微物镜，精密三维调整机构，微调精度0.002mm，FC/PC接口。

5.探测器组件：

光纤端面观察仪：仪器放大倍率：400×，适用所有陶瓷插芯检验,Φ2.5mm、

Φ1.25mm、MPO、MT、MTRJ插芯型和成品型，内置照明光源。功能：观察光纤芯端面，测量光纤几何参数；

视频采集卡：USB2.0接口，支持BMP、JPG格式的图像捕捉，含光盘驱动器；

可编程功率计：显示屏显示内容为测量波长、自动/手动量程模式、衰减窗口状态、当前功率测量档位；测量精度0.1uW，分辨率0.1uW，支持六挡量程；测量波长范围200nm-1100nm，功率测量范围0-40mW（裸探测器）/0-2W（衰减窗口）；提供实时功率显示，长期功率检测，并显示测量时长、测量时间内的功率变化曲线，提供最大值、最小值显示，可导出excel数据；USB2.0操作通讯接口。

光电接收模块：响应波长400nm-1100nm，音频信号输出：MP3，5V供电，含音箱。

6.大气激光通信发射模块组件：

波长λ=650nm，P>1mW音频输入，调制带宽>2kHz。

7.光纤跳线：

4/125umum、9/125umum单模光纤跳线；62.5/125um多模光纤跳线；FC/PC接口；光纤数值孔径：0.2-0.5；光纤损耗测量精度为±0.01dB、光纤包/纤芯折射差范围精度±0.0001
8.像素尺寸标定件：

FC/PC陶瓷插针，不锈钢尾套，带测微尺，尺度总长1mm，分度值10um。

9.软件组件：

包含像素尺寸标定功能、可显示光纤端面图像、光纤端面光强三维分布图像、二维光强分布曲线，可计算折射率分布曲线，通过对光纤纤芯和包层图像进行滤波、边缘提取、椭圆拟合等处理，得到光纤参数：纤芯/包层中心、纤芯/包层最大、最小直径，用于求解光纤几何参数。

10.实验手册及保修卡。


