动态目标回波软件：

功能：

- 能够快速搭建雷达目标试验仿真环境，验证雷达对目标探测性能；

- 模拟工作频率：100M-1400 MHz，

- 发射功率为80 kW，

- 探测范围：20km-400 km可调；

- 最大通道：16批；

- 采集频率：2.5GHz；

- 无杂散动态范围(sFDR)为45dB；

- 分辨率为14位；

- 目标态势图显示，对目标运动轨迹能实时进行态势显示；

- 具有系统状态显示和记录显示功能；

- 可对雷达信号进行线性增益放大且增益放大倍数可控，并可实现线性增益的精确控制

- 具备延时工作模式和非延时工作模式

- 目标模型参数可通过USB接口加载或通过显控计数机加以修改

- 具备频率监测功能，能够显示频率信息；

- 具有接入GPS实时显示当前位置功能；

- 能对对运动轨迹进行实时绘制；

要求软件可靠性高