光谱监测系统开发平台技术要求

光谱监测系统开发平台由数据分析平台、通讯管理平台、红外热成像平台组成；数据分析平台可以对自动化光谱测试开发平台的数据进行分析处理，做出故障诊断并给出检修建议；通讯管理平台可以和实现色谱检测实验平台、自动化光谱测试开发平台进行数据交互，还可以接入其他多种协议，如modbus、61850、103、104等；红外热成像平台可以接入红外热成像设备，并实现数据的交互对比。以上所述的所有组成部分均开放软件代码、硬件原理图、PCB图、结构图纸等，方便教学用。

主要功能：

快速检测：20分钟可完成检测，对于变压器快速发展性故障能起到“紧急”看护作用。

独特技术：油样强制循环，无死油区，循环油方式；光声光谱传感器；采用动态顶空平衡脱气油气分离技术，快速高效，油气平衡时间短，脱气率高。

环境适应性强：配置专用户外柜，防护达IP56等级，可在－40℃～＋65℃温度范围内稳定可靠运行，保证了系统分析的准确性、重复性、稳定性。

高度集成化：采用一体化平台技术，直接与站控层通信，集成流程控制、数据采集、油气分离、光声光谱分析、故障诊断及IEC61850通信等功能；支持网络/光纤方式；具备数据web远程浏览与控制功能，界面友好。

维护方便：基本免维护，不需载气；装置模块化设计，可实现更换核心部件而不需要现场调试标定。

趋势分析：具有历史数据趋势图查询，方便纵向比较监测数据。

符合行业标准，各项指标满足行业标准要求。