实时数字控制系统技术参数:

1、供电：输入电压：220VAC，输出：5V，±15V，24V

2、架构：采用DSP+多个FPGA的架构，32位浮点型实时数字信号处理器，300MHz主频，隔离的RS232/RS485/CAN/以太网通信

3、DO：36通道5V数字量信号输出，其中12路可复用为PWM

4、PWM：60通道5V电平，支持多种PWM算法，同步输出

5、ADC：32通道16位精度、采样率：200KSPS、输入范围：±10V，单端输入；32通道18位精度、采样率：200KSPS、输入范围：±10V，差分输入；

6、DAC：精度：16位、建立时间：15us，输出范围：±10V

7、DI：5V数字量输入

8、ENCODER：5个正交编码器接口，3路方波捕获

9、TELTCON：8路开入信号，支持24V/110V/220V；8路继电器开出信号

10、配套上位机软件 Rtunit Studio 2019及加密狗1个。