多媒体设备技术要求

本次询价设备为新改建6间教室所需多媒体教学设备，含投影仪、黑板（含电子白板）、数字无线话筒有源音箱、讲台、多媒体教室网络中控、无线接收发射机、功放。各项所列费用均包含安装费、线材辅材费在内，安装使用的线材辅材均应符合国家相关标准。所有设备需在合同签订后15日内安装完毕。设备具体参数要求如下：

1、投影机

投影系统：RGB光阀式液晶投影系统；LCD液晶板尺寸：0.59英寸；驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵；像素数：1,024,000点（1,280x800）x3；分辨率：WXGA；横纵比：16:10；刷新率	100-120Hz；镜头：1.35倍数字变焦，手动聚焦，F=1.60,f=3.7mm；灯泡类型：215W UHE，寿命5,000小时（功耗模式：标准模式）10,000小时（功耗模式：ECO模式）；屏幕尺寸（投影距离）：60寸-100寸（35.4-60.1cm）；投射比：0.28（广角），0.37（长焦）；亮度：白色亮度（标准模式）3,200流明，色彩亮度（标准模式）3,200流明；对比度：14,000:1；光输出均匀性：80%；色彩再现：全彩（10.7亿种颜色），色彩位数：10bit；内置扬声器：声音输出--单声道：16W x 1，尺寸：φ65mmx1；几何校正功能：垂直梯形校正±3度（手动，变焦：长焦），水平梯形校正±3度（手动，变焦：长焦）；支持四角校正；支持弧形校正；互动点数：2点交互式电子笔+6点手指；有效扫描频段(模拟信号)	点时钟	13.5MHz~162MHz 上限高达UXGA 60Hz，水平	15kHz~92kHz，垂直50Hz~85Hz；有效扫描频段(数字信号)	点时钟	13.5MHz~162MHz 上限高达UXGA 60Hz，水平 15kHz~75kHz，垂直 24/30/50/60Hz；视频输入/输出：输入信号：模拟信号D-sub 15pin x 2、RCAx1（黄色），数字信号HDMIx3 注：HDMI1=MHL，输出信号：模拟信号D-sub 15pin x 1 注：Monitor Out = Computer2

音频输入/输出：输入信号 立体声迷你插口x3,输出信号 立体声迷你插口x1,麦克风输入 立体声迷你插口x1,控制信号输入/输出	RS-232C	D-sub 9pinx1;互动同步	立体声迷你插口（同步输入x1，同步输出x1）;手指互动组件:Min DIN 8pinx1;USB输入/输出:USB-Ax1（USB存储设备，固件升级，复制OSD设置）,USB-Bx1（USB Display，鼠标，键盘，控制，固件升级，互动，复制OSD设置）;网络输入/输出:有线LAN  RJ-45x1（100Mbps）,无线LAN	USB-Ax1（选配无线网卡：ELPAP10）;操作温度:5°C-40°C（0m-2,286m）5°C-35°C（2,286m以上）（20%-80%湿度，未凝结）;操作高度:0m-2,000m（1,500m以上区域：应用高海拔模式）;贮藏温度:-10°C-60°C（10%-90%湿度，未凝结）;启动时间:≤9秒，预热时间：30秒;冷却时间:即时冷却;排气:侧面,进气:侧面;静电吸附式防尘过滤网更换周期:	5,000小时（标准模式），10,000小时（ECO模式）;支持防盗锁；支持Kensington锁；支持无线网卡锁；供电电压：100-240V AC ± 10%，50/60Hz；功耗：开机（标准模式）317W，开机：（ECO模式）230W，待机模式（网络功能关闭）	2.3W，节能模式0.37W；额定电压&额定电流	100-240V AC 50/60Hz 3.4-1.5A；风扇噪音：标准模式35dB，ECO模式28dB；尺寸(不含脚钉）宽x高x深：≤360x150x400mm；重量：≤6.5kg

要求提供整机五年，灯泡壹年的质保。

2、黑板（含电子白板）

2.1平面绿板

基本尺寸：2700mm*1200mm，一次成型一体化设计。

书写面：优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，涂层硬度≥6H无痕（莫氏）；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看。表面粗糙度：Ra 1.6-3.2μ，光泽度≤6﹪，没有明显眩光。

内芯材料：防潮、吸音、高强度聚苯乙烯泡沫板（泡沫板适应长期潮湿环境），书写无吱咔声，厚度≥16mm。

背板：优质灰色彩钢板，厚度≥0.3mm，流水线一次成型，每间隔8公分设有1个2公分的加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度。

边框：整体采用豪华高强度工业电泳亚光磨砂铝合金；包角材料采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。

2.2电子白板

板体尺寸89寸，长1920mm*宽1200mm。

边框采用铝合金包边，提供专用激光头固定件，板面投影全覆盖，无不能投影机区域。

可视角度：±85度，板面硬度：7H。

高分子纳米板:防眩目、防反光、任何角度无亮斑；可用水性笔书写，反复擦除无残留；可以磁性吸附，便于教学；表面硬度高、耐刮伤、不脱漆，即使表面刮伤、穿孔也不影响正常使用。
面板材料：面板采用冷轧钢板，表面喷涂专业高分子纳米搪瓷材料。
板芯材料:采用高密度、高强度、轻质、环保聚酯材料。
背板材料：采用镀锌钢板。

边框才用铝合金材料进行包边，整机面板不会因墙体不平整影响板面平整度。

提供独立挂墙件，挂墙件可以在白板上下边任意位置安装。

3、数字无线话筒有源音箱

输入电平-----有线话筒：20mV 线路：300mV；频率响应----线路：20Hz-20KHz 话筒：60Hz-18KHz，；话筒音调控制----高音：3KHz±12dB， 低音：100Hz±12dB；话筒非线性失真≤0.2%；信 噪 比≥90dB；功放 噪 音电压 ≤5mV；输出功率: 2×50W；音箱喇叭:高音3″×1,低音6.5″×1；电源:≤240X2605X400（D长×W宽×H高 单位：mm）；尺寸:≤180X200X330（D长×W宽×H高 单位：mm）

发射器及接收机----采样精度:16KHz；采样率:28KHz；语音频响：30－14KHz,30－14KHz；动态范围:70dB；失真0.08%；信噪比﹥90dB；频率范围：Sub 1GHz；选频方式：自动选频；数据速率：2Mbps；发射功率+10dBm；距离 ﹥20米；功耗:70mA；电池:聚合物锂电池，3.7V/850mAH，电池充电时间: ≤4.5小时；连续音频传输时间﹥8小时

4、讲台

采用承重部位1.2mm其他1.0MM,优质冷轧钢板，讲桌上下层采用分体式设计。

讲桌附安全锁,闭合尺寸约: (长) 1150 (宽)650 (高)920 MM。台面采用15mm厚度防滑痕黄色木纹防火板，防静电。

17-21寸显示器翻转方式打开，根据不同身高的老师任意调节显示器角度，键盘翻转式打开装配两个铰链提高使用寿命。键盘、中控、鼠标设计成隐藏式操作时在同一界面。关闭后所有设备都隐藏在讲台内。便于操作使用，提供橡木扶手长度*宽度*厚度约(尺寸600mm*50mm*25mm) ，方便使用者握扶.

讲桌正前方梯子型且带L形实木板作为装饰，展台右侧抽拉。便于操作使用。桌底部配置接地线连接头以防漏电与静电，讲台背面留音响孔，美观又实用。讲台内置布线系统。

讲桌下体前后设计，内可放置主机，并配独立的储物空间，一把钥匙控制所有锁。

5、多媒体教室网络中控

网络化多媒体教室管控设备（系统）功能要求

- 本地控制功能（面板控制与校园卡控制）：

- 一键开启/关闭多媒体系统；

- 电脑开/关机；

- 电动幕布升/降控制；

- 投影机控制（支持EPSON、松下、日立、SONY、NEC、明基、三星、LG等主流品牌的主流机型）；

- 投影机输入信号源切换；

- 校园卡开启/关闭多媒体系统。

- 控制面板具备多媒体设备状态指示：

- 电脑（开机、关机）；

- 投影机（开启、关闭等）；

- 投影机输入信号源指示；

- 电动幕布（升、降状态）。

- 插卡控制要求：

- 支持通过与教室管控设备相连的校园卡读卡器控制教室多媒体系统的启闭；

- 插卡控制方式和面板控制方式可以远程切换或通过面板组合键切换。

- 远程控制、检测功能：

- 通过网络实现教室多媒体设备的远程控制和状态采集（包括电脑、投影机、幕布的控制状态，投影机灯泡使用时间、滤网使用时间）；

- 投影机亮度自动检测；

- 话筒及扩音系统故障检测；

- 投影机输入端VGA信号缺色检测；

- 支持投影幕布运行状态实时检测。

每间教室设备配置要求

- 网络化多媒体教室监管控主机一台；

- 主要硬件设备具有自主研发核心技术且具有发明专利；

- 采用工业级32位嵌入式处理器，低功耗，高稳定性，支持24小时不间断工作；

- 具备本地和远程控制功能，检测与控制设备不占用单独的网络接口并具有可扩展性；

- 具有刷卡开机控制接口，可以外接通用和专用校园卡刷卡器实现多媒体系统插卡控制；

- 具备不少于2个VGA信号输入接口和3个VGA同信号输出接口，内置10M/100M自适应网络交换机，提供至少5个RJ45接口；如网络化多媒体教室管控主机VGA、 RJ45接口数量不满足要求，可通过加装VGA分配器或网络交换机，但增加的VGA分配器和网络交换机以及由于增加交换机和分配器需要增加的PDU计入设备总价。

- 监管控主机支持投影机输入端VGA信号缺色检测；

- 监管控主机支持投影幕布运行状态实时检测；

- 监管控主机需和学校目前使用的多媒体设备监管控平台完全兼容；

- 本地操作控制面板一个：

- 定制轻触型带指示灯按键面板，面板上按键数量<10个，面板上具备USB接口2个，220V电源插口一个（两芯、三芯通用）；面板面积<260平方厘米。

- 插卡式读卡器一台：

- 支持南京邮电大学校园卡，要求支持本地认证、后台认证和黑白名单等，根据认证结果开启多媒体系统或进行无效卡告警提示，能自动记录各教室多媒体系统开启时间、关闭时间、使用人员等信息。

- 投影机亮度检测单元一付：自动检测投影机亮度，测量误差小于5%；

- 话筒及扩音系统故障检测组件一组：检测扩音系统工作是否正常；

多媒体设备监管控平台功能要求

为了管理和使用方便，系统功能通过一个独立的管控平台软件（多媒体设备监管控平台）实现。要求此管控平台软件具有自主版权，经过严格测试，稳定可靠，具有友好的用户界面，能够提供良好的用户体验。软件部署升级简便，数据访问和数据传输采用标准协议，如有私有协议应公开。软件应能够根据用户合理需求部分定制和及时对软件错误和不合理部分进行修改。

- 此管控平台软件具有自主版权；

- 通过网络实时检测、显示多媒体系统各设备的工作状态；准确显示多媒体教室使用率及故障率；

- 通过网络，远程开启/关闭多媒体系统；远程开/关多媒体教室电脑；远程控制幕布升/降；远程开/关投影机；远程切换信号源；

- 通过网络，远程批量开启/关闭多媒体系统；具备定时功能，根据设定，自动批量开启/关闭多媒体系统；

- 具备根据教务处课表（包括临时调课等）同步为教师授权使用该多媒体教室的功能。

- 如教师补办卡，可在1小时内更新名单，使用新卡。

- 必须和目前南邮使用的多媒体设备监管控平台兼容；

- 支持与教室现有网络摄像头连接，实现对多媒体教室可视化管理；

- 具备插卡式读卡器刷卡信息采集功能；

- 自动记录多媒体设备日常使用情况，具备使用数据统计、检索功能；可以形成报表，提供显示或打印。

- 具备教室多媒体设备资产管理功能，便于设备查找；具有备用机、备用品管理功能（库房管理）；

- 具备用户管理和灵活的系统配置功能；

- 开放控制协议并提供二次开发接口，对软件缺陷和错误应能通过升级或补丁及时修正。

原厂商免费质保要求：所有设备和配件要求3年全免费上门维保，所涉及的软件（含嵌入式软件）产品终身免费升级、维护。设备故障报修后2小时内到达现场。

6、无线接收发射机

接收机

载波频段：UHF620—850MHz

通道数：两通道

频率稳定性：± 0.005% ，PLL锁相回路频率控制

工厂预设频组：10个互不干扰频率组

工作有效距离：60米(空旷地方)

振荡方式：PLL锁相回路频率控制

灵敏度：6dBμV，在偏移度等于25KHz时，S/N>60dB

最大偏移度：±45KHz z

综合S/N比：>105dB

综合T。H。D：< 0.7%  @1KHz

综合频率响应：45HZ—18KHZ +-3dB

供电：DC 12V/1A

输出插座：XLR平衡式及φ6.3不平衡式插座

腰包发射器2个

载波频段：UHF620—850MHz

振荡方式：PLL相位锁定频率合成

谐波幅射：<-65dBm

最大偏移度：+-45KHz

音头：4-pin迷尔XLR插口

RF功率输出：10MW

电池：1.5V  AA电池

电流消耗：<120mA

连续工作时间：不低于6.5小时

7、功放

多媒体功放，输出功率2*100W/8Ω，2*150W/4Ω；

3路话筒输入，输入音量独立的低/中/高音调节功能；

专业数字效果器,具有回音/混响/延迟调节功能；

2路音视频输入同步切换；

音量复位开关（打开保护开关后）

话筒输入：0.5mV/1000mV/2KΩ

音频输入：0.707V/51KΩ

视频输入：1VP-P750Ω

频率响应：20Hz~20kHz±1.5dB

信噪比：＞90dB

输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.44V

阻尼系数：＞400

总谐波失真：<0.5%

设备尺寸(WxDxH):≤485×320×90mm

以上所有技术要求（含质保要求）签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查.