1 万用表教学散件

型号：数字式万用表教学成套散件

1.1 整体要求

- 本套教学散件为南京邮电大学工程训练中心教学使用，必须满足教科书——《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）中具体参数。

- 具体电路图参考附件原理图、插件图。第1.4-1.7章节按照（1）中的教科书也给出了参考图片。

- 主要焊接元件为接插件形式，不允许采用贴片元件。

- 体积：外形尺寸小于150mm×70mm×35mm。

- 重量：不超过300克。

- 液晶屏显示，字高20mm以上；

- 散件缺损率小于3%。

- 提供备用散件不少于5%。

- 印刷电路板及元件无明显氧化。

- 标准附件: 表笔、说明书、电池。

- 每套散件配焊接练习板1块（具体要求见第二章焊接练习板技术要求）。

- 提供备用元器件（具体要求见第三章备用元器件散件）

1.2 应标要求

- 提供完整技术指标、安装流程等技术文档资料（应包含PCB板图、元件安装图、电路原理图、常见故障解决办法等）。

- 每个投标单位在投标前5个工作日（不含）以上，提供3套成套散件和1套成品表用于实际测试（不退还）。

1.3 技术指标：

准确度描述：±（a%读数+字数）

保证期：一年

环境条件：

- 工作温度：0℃ - 40℃            相对湿度：<85%

- 储存温度：-10℃ - 50℃          相对湿度：<85%

- 保证准确度温度：23℃ ± 5℃     相对湿度：<75%

1.3.1 直流电压

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 200mV | 0.1mv | ±（0.5%读数+5） |
| 2V | 1mv |  |
| 20V | 10mV |  |
| 200V | 100mV |  |
| 600V | 1V | ±（0.8%读数+5） |

输入阻抗：所有量程为1MΩ

过载保护：200mV量程为250V，其余量程为直流或交流600V有效值。

1.3.2 交流电压

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 200V | 100mV | ±（1.2%读数+10） |
| 600V | 1V |  |

频率范围：40Hz – 400 Hz

显示：平均值（正弦波有效值）

1.3.3 直流电流

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 200μA | 100nA | ±（1%读数+2） |
| 2mA | 1μA | ±（3%读数+2） |
| 20mA | 10μA |  |
| 200mA | 100μA | ±（1.5%读数+2） |

过载保护：0.2A保险丝。

1.3.4 电阻

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 200Ω | 0.1Ω | ±（0.8%读数+3） |
| 2KΩ | 1Ω | ±（0.8%读数+2） |
| 20KΩ | 10Ω |  |
| 200KΩ | 100Ω |  |
| 2MΩ | 1KΩ | ±（1.0%读数+3） |

过载保护：220V有效

1.3.5 晶体三极管hFE参数测试

| 量程 | 说明 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| hFE | 可测NPN或PNP型晶体三极管hFE参数，显示范围：0 - 1000 | 基极电流10μA Vce约3V |

1.3.6 二极管和电路通断测试

| 量程 | 说明 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示近似正向电压值 | 正向直流约1mA 反向直流约3V |
|  | 导通电阻<50Ω时，内蜂鸣器响 | 开路电压约3V |

过载保护：220V有效值

1.4 主要元器件

参考书籍 《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）

《电子装配实践教程》第132页到134页，表5-3。

1.5 PCB原件布局图

参考书籍 《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）

《电子装配实践教程》第135页，图5-11。

1.6 电路板实物图

参考书籍 《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）

《电子装配实践教程》第136页到137页，图5-12到图5-14。

1.7 电路原理图

参考书籍 《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）

《电子装配实践教程》第122页到131页，图5-3到图5-10。

2 焊接练习板

焊接练习板要求：

- 工程实训中心提供练习板PCB文件。

- 双层印刷电路板，板厚1.0mm；

- 尺寸：3080mil*2000mil；

- 元件配置要求：

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 贴片电阻 | 0805 | 54 |
| 贴片二极管 | 3216 | 10 |
| 贴片三极管 | SOT-4 | 4 |
| 贴片集成电路 | SO-14 | 2 |
| 直插电阻 | 1/8W | 40 |

注：练习板电路图中贴片部分可以全部改为直插电阻，相应的元件配置也需要增加直插电阻并且删减贴片元器件。

3 备用元器件散件

一套备用元器件包括：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 按钮（左） | 1 |
| 按钮（右） | 1 |
| 保险管 | 1 |
| 电池盖螺钉 | 1 |
| 钢珠 | 1 |
| 自锁开关 | 1 |
| 三极管9013 | 1 |
| 三极管9015 | 1 |
| 八针 | 1 |
| 电位器 | 1 |
| 电容100PF | 1 |
| 电容220PF | 1 |
| 电阻0.99Ω | 1 |
| 电阻9Ω | 1 |
| 电阻36Ω | 1 |
| 电阻90Ω | 1 |
| 电阻360Ω | 1 |
| 电阻900Ω | 1 |
| 电阻1KΩ | 1 |
| 电阻9KΩ | 1 |
| 电阻10KΩ | 1 |
| 电阻47KΩ | 1 |
| 电阻90KΩ | 1 |
| 电阻220KΩ | 1 |
| 电阻470KΩ | 1 |
| 电阻548KΩ | 1 |