模拟数字混合智慧实验平台A+D Lab技术要求

6套

技术要求：

模拟数字混合智慧实验标准版

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 共轨电源 | +15V和-15V双通道， ≥500mA驱动能力 |  |
| 程控电源 | 0～+5V和～-5V双通道 ≥700mA驱动能力 |  |
| 实践操作区 | 磁吸式面包板,2条标准条形面包板区域，预留弹簧针信号接口，可更换子板设计。吸附结构自动供电。 |  |
| 模拟输入（示波器） | 标准示波器BNC接口，差分输入双通道，14位ADC，实时采样率等于100MS，带宽≥28MHz |  |
| 模拟输出（信号源） | 标准信号源BNC接口，双通道，14位DAC，100MSPS实时更新率，带宽≥12MHz |  |
| 数字I/O仪 | 16通道，LVCMOS 输入（1.8V/3.3V/5V） 输出 （3.3V） |  |
| 逻辑分析仪 | 16通道，3.3V CMOS，100M采样/秒 |  |
| 数字总线分析仪 | UART，SPI，I2C，CAN |  |
| Pmod接口（传感器接口仪） | 支持Pmod标准传感器接口直插，可连接标准传感器及外设模块超过40种 |  |
| 数据记录仪 | 支持200KSPS不间断数据采集存盘功能，并带有相应API |  |
| 频谱分析仪 | 2通道，支持FFT CZT,支持中心+范围，开始+结束频率设置，支持线性及对数显示，支持包括长方形三角形，汉宁，余弦加窗设置。支持底噪，SFDR,SNR,THD等自动测量功能。 |  |
| 电压表 | 2通道，差分，支持直流交流，RMS，14位分辨率，±25V输入范围，输入保护±50V |  |
| USB接口 | 原生方形B Type USB接口，USB TypeA接口连接USB外设 |  |
| 网络分析仪 | 频率阶梯支持从5Hz至1k，支持对数及线性显示。 |  |
| 配套软件 | 支持雨课堂官方接口雷实验软件，二维码、微信，建立课程、班级、虚拟仿真实验、电子实验报告自动生成 | 教育部在线教育研究中心 |
| 二次开发支持 | 提供SDK开发包和编程说明文件 支持LabVIEW/MATLAB/Python/VC/CVI/ JS脚本编程 |  |
| VHDL支持 | 支持Verilog HDL开发环境对数电FPGA对象直接部署 | 需配数电子板 |
| EDA支持 | 支持电路原理图编辑对数电FPGA对象的直接部署 | 需配数电子板 |

产品配置：

A+D Lab/示波器、信号源、逻辑分析仪等10种仪器，配套雨课堂雷实验在线实验平台

配套插板可开展实验：