物联网短距离通信综合实验系统技术要求

一、总体要求

1、“物联网短距离通信综合实验系统”需能满足电子通信专业学生熟练掌握主流微处理器硬件资源使用、外设接口设计、常用内部总线外部总线规范与应用、微处理器采集显示、通信总线组网与传输软件编制、分布式测控系统构建、基于PC后台测控软件与虚拟仪器设计、短距离无线模块使用等；

2、实训系统需用实验台形式展示，通信总线用线路板实现，节点模块通过ID插座接入通信总线；

3、为方便学生完成总线与接口开发实验，主控模块和节点模块处理器软件需能通过无线方式远程加载；

4、数量：2套；

二、实训系统配置与指标

1、 整套系统由四个子系统组成，每个子系统体现几种内部总线和一种外部通信总线；四个子系统能通过Internet网（有线或无线）构成一个完整的集信号采集、显示、传输、指令发送、执行器件控制、状态反馈于一体的实训系统；客户端PC 机能实时访问采集任一子系统中的任一个节点数据。

(1)	基于RS232（485）的室内环境检测子系统：子系统有一个主控模块和4个节点模块组成，主控模块和节点模块通过串行总线通信；

	节点模块内置STM32F3处理器、串行接口、传感器接口（温湿度、光敏、气敏、气压等）、1.44寸彩色TFT液晶等器件。节点模块通过USB供电（口袋板），学生能随身携带开发一个独立的小仪表。能完成I2C、SPI等内部总线与AD芯片、存贮芯片的接口设计，传感器接口接计，人机对话接口设计，主从式串行通信软件设计等开发实训；

	主控模块内置STM32F4处理器、串行接口、网络接口、无线WIFI模块、4.3寸TFT彩色触摸液晶，能完成基于串行总线的分布式数据采集、彩色液晶图形显示、基于WIFI或宽带的数据组网传输等实训；

(2)	基于近距离无线通信模块的测控子系统：子系统有一个主控模块和4个节点模块组成，主控模块和节点模块通过无线方式通信；

	节点模块内置STM32F3处理器、无线模块（WIFI、红外、蓝牙、Zigbee），能完成短距离无线通信模块接口设计，电机测控、语音播放、红外遥控等软件设计实训；

	主控模块内置STM32F4处理器、4种无线模块、网络接口、无线WIFI模块、4.3寸TFT彩色触摸液晶，能完成基于无线模块的分布式数据采集、测控数据彩色液晶图形显示、基于WIFI或宽带的数据组网传输等实训；

(3)	基于CAN总线健康指标检测系统：子系统有一个主控模块和4个节点模块组成，主控模块和节点模块通过CAN通信；

	节点模块内置STM32F3处理器、CAN总线接口、人体健康指标传感器（语音、血压、心律、肺活量）、1.44寸彩色TFT液晶等器件。节点模块通过USB供电（口袋板），学生能随身携带开发一个独立的小仪表。能完成I2C、SPI等内部总线与AD芯片、存贮芯片的接口设计，传感器接口接计，人机对话接口设计，基于CAN现场局域网通信软件设计等开发实训；

	主控模块内置STM32F4处理器、CAN接口、网络接口、无线WIFI模块、4.3寸TFT彩色触摸液晶，能完成基于CAN总线的分布式数据采集、彩色液晶图形显示、基于WIFI或宽带的数据组网传输等实训；

(4)	基于C-MBUS的公共数据采集系统：子系统有一个主控模块和4个节点模块组成，主控模块和节点模块通过C-MBUS通信；

	节点模块内置STM32F3处理器、C-MBUS总线接口、公共数据采集传感器（电量、热量、水量、气量）、1.44寸彩色TFT液晶等器件。节点模块能通过USB供电（口袋板）或C-MBUS供电。能完成传感器接口接计，人机对话接口设计，基于CAN的现场局域网通信软件设计等开发实训；

MBUS主控模块：

	主控模块内置STM32F4处理器、CAN接口、网络接口、无线WIFI模块、4.3寸TFT彩色触摸液晶，能完成基于C-MBUS总线的分布式数据采集、彩色液晶图形显示、基于WIFI或宽带的数据组网传输等实训；

（5）嵌入式PC控制器：cpu: intel i5处理器，内存：4G，千兆以太网卡，硬盘：64G固态硬盘，15.6寸工控显示器

三、 配套软件

需提供所有模块的原理图, PCB图和源程序。提供所有传感器采集软件、基于总线的分布式数据采集软件、后台测控软件、后台二次开发DLL和VI软件。

(1)	需提供每个节点传感器数据采集、数据存贮、液晶显示、通信总线等原程序；

(2)	需提供主控模块基于不同总线的分布式数据采集、人机对话、宽带组网通信等原程序；

(3)	需提供后台PC机基于C++和LABVIEW的测控软件、数据库软件、信息查询软件，二次开所需的DLL和VI函数等；

(4)	每个主控模块和节点模块处理器均需带引导程序，确保学生二次开发软件能远程动态加载；