源表等技术要求
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	
	
	
	

	1
	源表
	1
	5英寸彩色触摸屏；电压量程: 20mV – 200V；电流量程：10nA – 1A；基本准确度：0.012%；宽带噪声：2mVrms；扫描类型：线性，对数，双线性，双对数，定制源存储器（2400 SCPI模式）；读数缓存>250,000；GPIB,USB, 以太网(LXI)；前面板：香蕉插孔，后面板：三轴

	2
	皮安表
	1
	电流量程：10fA - 20mA；电阻量程：10Ω -10  15 Ω；电压源：0 – ±500V；读取速率：1000个读书/秒

	3
	源表
	1
	电流源： ±100fA-100mA;以50μs的窄脉宽调整脉冲和测量；Delta模式使电阻测量中的噪声降低了1000倍；接口：GPIB,RS232，LAN.

	4
	纳伏表
	1
	电压量程：1nV-100V;电阻：10nΩ-1GΩ;分辨率：7位半；接口：低热/GPIB,RS232


