投影机技术要求

1、激光投影机技术要求：

(1)投影系统:RGB 光阀式液晶投影系统；投影方向	360° 全方位；液晶面板尺寸:0.63 英寸 (D10、C2fine)；驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵；像素数：786,432 点 (1024 x 768) x 3；实际分辨率：XGA；长宽比	4:3；刷新率101Hz - 120Hz；镜头类型:光学变焦（手动） / 调焦（手动）；F- 值	1.5-2.0；焦距：18.2mm-29.2mm；变焦比1 - 1.6；光源类型:激光二极管；LD 输入功率：205W(灯光模式：标准, 环境温度：25℃)；光源寿命：	20,000 小时（灯光模式：标准 / 安静），30,000 小时（灯管模式：扩展）；投影尺寸（距离）投射比	1.38-2.24,屏幕尺寸 ( 投影距离 , 变焦：广角、长焦 )30" to 300" [0.83 米到 8.54 米 ]；亮度 :正常5,000 流明 ( 色彩模式：动态 , 变焦：广角 , 镜头位移： 竖直 中心 / 水平中心 ),安静/扩展	3,500 流明 ( 色彩模式：动态 , 变焦：广角 , 镜头位移： 竖直 中心 / 水平中心 ),自定义3,500 流明 - 5,000 流明 ( 色彩模式：动态 , 变焦：广角 , 镜头位移： 竖直 中心 / 水平中心 )；色彩亮度输出：5,000 流明 ( 色彩模式：动态 , 变焦：广角 , 镜头位移： 竖直 中心 / 水平中心 )；对比度：2,500,000:1（色彩模式：动态 , 灯光模式：标准 , 变焦：广角 , 镜头位移 垂直 -50%或者 50% / 水平 中心 , 自动光圈 : 开）；色彩再现：高达 10.7亿种颜色；色彩处理	10位；内置扬声器：声音输出	10 W 单声道；支持AV mute；支持USB 直接播放；调节功能：色彩模式 动态、演示 、影院、sRGB 、DICOM SIM、多画面投影；Gamma 自定义调节，gamma 曲线 9 点调节；RGBCMY 校正	RGBCMY 的色调 / 饱和度 / 亮度可调；易用功能：垂直梯形校正 -30 度到 +30 度（变焦：长焦）；水平梯形校正 -30 度到 +30 度（变焦：长焦）；支持快速四角调节；支持弧形矫正支持分屏投影；支持自动信号搜索；支持日程设置；支持先进演示管理：Epson iProjection	、Epson Projector Management、Epson Projector Content Manager；有效扫描频段（模拟信号）：点时钟13.5 MHz 到 162 MHz ( 最大 UXGA 60 Hz)水平：15 kHz 到 92 kHz，垂直：50 Hz 到 85 Hz；有效扫描频段（电子信号）点时钟	13.5 MHz 到 162 MHz ( 最大 UXGA 60 Hz)，水平15kHz 至 75kHz，垂直24/30/50/60 Hz；视频输入/输出：输入模拟信号D-sub 15pin	RGB, Component, RGB-Video*2；电子信号	HDMI*2，输出模拟信号：D-sub 15pin	RGB, RGB-Video；音频输入/输出：输入	迷你立体声*2，输出：迷你立体声	1；控制信号输入/输出：RS-232C	D-sub 9pin	；USB输入/输出：Type A	*1，Type B*1；网络输入/输出：有线LAN，RJ45，无线LAN，无线投影单元（选配）；防尘网保养周期：20,000 小时 ( 标准模式 / 安静模式 25 °C) ,30,000 小时 ( 扩展模式 / 25 °C)；功耗：电压 220- 240V，标准模式322W，节能模式244W，网络待机（通讯开启）2.0W，节能待机0.3W；尺寸：不含撑脚 (W x H x D)500 x 150 x 400 mm，最大尺寸不高于 (W x H x D)500 x 150 x 400 mm；重量：低于等于 8.5kg；风扇噪音：耗电量标准模式	低于38 dB，耗电量：节能模式低于	26 dB

(2)要求提供整机五年的质保。

(3)各项所列费用均包含安装费、线材辅材费在内；

(4)安装使用的线材辅材均应符合国家相关标准。

数量：6台

2、投影机技术要求：

(1)投影系统：RGB光阀式液晶投影系统；投影方式：前投/背投/吊装；液晶面板尺寸：0.63 英寸含微透镜 (D10,C2 Fine)；驱动模式：多晶硅TFT有源矩阵；像素数：786,432 点 (1024 x 768) x 3；实际分辨率：XGA；长宽比4:3；刷新率：100-120Hz；投影镜头类型：手动变焦 / 手动聚焦；F值	1.51-1.99；焦距：18.2mm-29.2mm；变焦比:1-1.6；A/V Mute滑盖：支持；灯泡类型：300W UHE，参考寿命：5000 小时 ( 标准模式 ) 10000 小时 (ECO 环保模式 )；投影尺寸（投影距离）：30" ~ 300" [0.83m to 8.54m] ( 变焦：广角 )，30" ~ 300" [1.36m to 13.86m] ( 变焦：长焦 ),60" 屏幕投影距离 1.69m-2.75m；投射比 : 1.38 ( 变焦：广角 ), 2.24 ( 变焦：长焦 )；偏移量	8.6:1；亮度：标准模式	5500流明，ECO 模式	3800流明，色彩亮度5500流明；对比度 15,000:1色彩再现：10.7 亿色色彩位数：10bit内置扬声器：声音输出	16W；尺寸：直径 50mm；几何校正：垂直梯形校正 ± 30 度；水平梯形校正	± 30 度；自动梯形校正	支持；投影距离：0.83~3.00m；屏幕尺寸：30~106" 垂直梯形：± 30 度；水平梯形：±20 度；支持快速四角调节；支持易用功能	Home Screen	；支持开机LOGO自定义；支持演示手势；支持直接开关机；支持自动检测信号源开机；支持高海拔模式；支持自动信号源搜索；支持日程管理；支持聚焦帮助；支持Screen Fit；支持先进演示与管理	智能设备投影 (Epson iProjection)；支持网络 4 画面投影 (Multi PC Projection)；支持双画面并列投影支持网络监控 (EasyMP Monitor)（仅Windows）；有效扫描频段(模拟)：点时钟--13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz，水平--15 kHz to 92 kHz，垂直--50 Hz to 85 Hz；有效扫描频段(数字)：点时钟--13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz；水平--15 kHz to 75 kHz；垂直--24/30/50/60 Hz；视频输入/输出：输入模拟信号D-sub 15pin	RGB, Component, RGB-Video*2；电子信号HDMI*2，输出模拟信号：D-sub 15pin	RGB, RGB-Video；音频输入/输出：输入	迷你立体声*2，输出：迷你立体声	1；控制信号输入/输出：RS-232C	D-sub 9pin	；USB输入/输出：Type A	*1，Type B*1；网络输入/输出：有线LAN，RJ45，无线LAN，标配无线网卡；开机时间	大约8秒，预热时间：30秒；冷却时间	即时关机；防尘网保养周期：5000 小时（标准模式）/10000 小时（ECO模式）；支持防盗锁线缆锁孔；支持Kensington锁；支持无线网卡锁；电源电压	100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz功耗：电压（220-240V）	标准模式425W，ECO 模式323W，网络待机2.41W，待机0.31W；额定电压和电流	100-240 V AC 50/60 Hz 4.3-1.9 A/td>尺寸：不含撑脚 W×H×D	400 x 100 x 300 mm；最大尺寸 不高于 W×H×D：400 x 100x 300 mm；重量大约 5 kg；风扇噪音（耗电量：ECO 模式）	低于30 dB。

(2)要求提供整机五年的质保，。

(3)各项所列费用均包含安装费、线材辅材费在内；

(4)安装使用的线材辅材均应符合国家相关标准。

数量：11台

3、防盗吊笼技术要求：

尺寸符合投影机吊装要求，和投影仪配套吊装。

数量：17台

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查.