触觉传感系统技术参数:

1 力反馈系统

- 工作范围：≥ 16 x12x7厘米

- 重量(仅限装置)： ≤3磅

- 解析度： > 450 像素(~ 0.055毫米)

- 最大输出力： 3.3牛

- 连续输出力(24小时)： >0.88牛

- 硬度： X 轴 > 7.3 lbs， Y 轴 > 13.4 lbs，Z 轴> 5.9 lbs

- 力反馈： x, y, z轴

- 位置传感[机械笔万向节]： x, y, z轴 (数字编码器)[摇摆,倾斜,滚动 (± 5% 线性电位计)

- 接口： IEEE 802.3 Ethernet port (USB option)

- 支持平台： 英特尔或基于amd芯片的个人电脑

- 上门安装调试(提供SDK)

- 兼容OpenHaptics工具包

- 一年的硬件售后技术维护服务

2力反馈增强系统

- 工作空间：≥16 x12x12厘米

- 重量：≤6磅

- 解析度： > 1100像素~ 0.023毫米

- 最大输出力：≥ 1.8磅力(7.9 N)

- 连续输出力(24小时)：≥ 0.4磅力(1.75 N)

- 硬度：                                                                                                                                        X轴> 10.8磅，Y轴> 13.6磅，Z轴> 8.6磅

- 力反馈： x,y,z	轴

- 位置传感[机械笔万向节]：x,y,z(数字编码器) [摇摆,倾斜,滚动 (± 3% 线性电位计)]

- 接口： IEEE 802.3 Ethernet port (USB option)

- 支持平台： 英特尔或基于amd芯片的个人电脑

- 兼容OpenHaptics工具包

- 应用：触觉研究的选择类型、FreeForm® Modeling™系统、FreeForm® Modeling Plus™系统

- 一年的硬件售后技术维护服务