光谱仪、光电探测器组件技术要求

| 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 光谱仪、光电探测器组件一批 | 紧凑型光谱仪，350-700 nm，公制；稳固Czerny-Turner光谱仪设计，无活动部件；暗电流噪声的自动补偿；高速USB连接，最高每秒200次扫描；用于外部同步信号(TTL)的触发输入；16位A/D转换器；3648像素CCD线阵；附带多模光纤跳线 | 1 |
|  | 硅基探测器，可调增益，320 - 1100 nm，带宽DC-11 MHz，75.4平方毫米，通用的8-32/M4螺孔；噪声等效功率(NEP)：2.67-71.7pW/Hz1/2；附带一个±12 V的线性电源，支持100、120和230 VAC | 1 |
|  | Ø1/2接杆，长50毫米，1包5根 | 6 |
|  | Ø1/2接杆，长75毫米，1包5根 | 6 |
|  | Ø1/2接杆，长100毫米，1包5根 | 6 |
|  | Ø1/2安装座,高度54.7毫米，可与小型叉形压板一起使用 | 40 |
|  | 小型叉形压板，1包5个 | 8 |
|  | 标准光阑，最大孔径Ø15.0 mm，M4螺栓，可安装接杆，1包5个 | 2 |
|  | 透镜安装座，带卡环，用于Ø2英寸光学元件，M4螺孔，五个一包 | 2 |
|  | 透镜安装座，带卡环，用于Ø1英寸光学元件，M4螺孔，五个一包 | 3 |
|  | SM2卡环，用于Ø2英寸透镜套管和安装座，5个每包 | 1 |
|  | N-BK7磨砂玻璃散射片，Ø2英寸，120砂 | 1 |
|  | N-BK7磨砂玻璃散射片，Ø2英寸，220砂 | 1 |
|  | N-BK7磨砂玻璃散射片，Ø2英寸，600砂 | 1 |
|  | N-BK7磨砂玻璃散射片，Ø2英寸，1500砂 | 1 |
|  | 平凹透镜，N-BK7，Ø1英寸，f=-50.0 mm，增透膜：350-700 nm | 8 |
|  | XYZ轴位移台，带标准测微头，行程25 mm，M6螺孔 | 2 |
|  | 直角支架，用于PT系列位移台，M6安装孔 | 8 |
|  | 底板，用于PT系列位移台，M6安装孔 | 8 |
|  | 单轴位移台，带1/4"-170调节螺丝，25 mm，M6螺孔 | 4 |
|  | 76.5 mmx76.5 mm光学平台调整架 | 2 |
|  | 大型可调节压臂，M4螺纹接杆 | 10 |
|  | 延长接杆，用于PM4/M压臂，M4螺纹 | 5 |
|  | SM1螺纹已安装的道威棱镜，15 mm，N-BK7，未镀膜 | 2 |
|  | SM2螺纹已安装的道威棱镜，20 mm，N-BK7，未镀膜 | 1 |
|  | SM2螺纹已安装的道威棱镜，25 mm，N-BK7，未镀膜 | 1 |
|  | SM2螺纹已安装的道威棱镜，30 mm，N-BK7，未镀膜 | 1 |
|  | Ø1英寸（Ø25.4毫米）有保护层的镀银反射镜，10片装 | 4 |
|  | 光学旋转调整架，适用于Ø1英寸的光学元件 | 2 |
|  | 光学旋转调整架，适用于Ø2英寸的光学元件 | 2 |
|  | 反射镜调整架，用于Ø1英寸光学元件 | 30 |
|  | 旋转安装座，用于Ø1英寸(Ø25.4 mm)光学元件，刻度盘可单独调节，M4螺孔 | 10 |
|  | Ø1/2英寸零级四分之一波片，Ø1英寸外壳，633 nm | 2 |
|  | 零级半波片，Ø1/2英寸，Ø1英寸安装座，633 nm | 2 |
|  | 50:50非偏振分束立方体，400-700 nm，2英寸 | 1 |
|  | 光学棱镜调整架，深度53.3 mm，M4螺孔 | 1 |
|  | 可调准直套管与光学元件，用于激光二极管，用于Ø5.6和Ø9 mm激光二极管，f = 3.1 mm，NA = 0.68，增透膜：350 - 700 nm | 2 |
|  | Ø1英寸无螺纹转接件，用于Ø15 mm圆柱形元件，配套LTN330-A | 2 |
|  | ESD防护和消应力电缆，F和G型引脚，7.5 V，带DB9接头 | 1 |
|  | ESD防护和消应力电缆，A和E型引脚，7.5 V，带DB9接头 | 1 |
|  | ESD防护和消应力电缆，B和H型引脚，7.5 V，带DB9接头 | 1 |
|  | 激光二极管安装座，用于带A/B/C/D/E/G/H型引脚的Ø5.6 mm激光二极管，M6螺孔 | 1 |
|  | 光纤带尾纤激光二极管的LD/TEC安装座. 激光二极管PL450B，450 nm，80 mW，Ø3.8 mm，G型引脚 | 1 |
|  | TEC驱动器,台式温度控制器，±2安/12瓦 | 1 |
|  | LD驱动器,台式激光二极管电流控制器，±500 mA 高压 | 1 |

以上组件要求为同一厂家产品。