科学计算平台技术要求

实验室采购科学计算平台一套。里面包括两个节点的多核计算单元。每个节点至少有96个物理核，以保证多人多核计算的效果。

|  |  |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | 科学计算平台 | 外型 | 机架式机箱 |
|  |  |  | 电源 | 1600W热插拨2+1冗余电源 |
|  |  |  | 总体要求 | 2个同配置的计算节点 |
|  |  |  | CPU类型 | 每个节点配置因特尔处理器，大于 96个物理核，CPU主频大于≥2.3GHz ，缓存≥71.5M |
|  |  |  | 主板芯片组 | 英特尔C621主板芯片组或以上 |
|  |  |  | 内存配置 | ≥384GB 2933MHZ DDR4 RDIMM内存 每个计算节点可提供≥24个内存插槽，可扩展到≥6TB内存;支持ECC REG、内存镜像和内存备用技术 |
|  |  |  | 硬盘类型 | ≥1个企业级热插拔1.92 T U.2固态硬盘，并提供该容量硬盘IOPS,Bandwidth,和Latency以及硬盘读写抖动测试， |
|  |  |  | 扩展插槽 | ≥4个PCI-E 3.0 x16 |
|  |  |  | 网络接口 | ≥1个千兆以太网卡（RJ45接口） |
|  |  |  | 管理 | 集成独立管理接口，支持视频重定向（remote KVM），服务器复位、重新启动、开机/关机，远程虚拟介（光驱等），可监控服务器健康状态，提供预警及告警日志信息 |
|  |  |  |  | 须实现web界面直接使用图形界面,画面清晰流畅,基于HTML5技术 ；支持声音、串口、磁盘驱动器以及本地打印机和智能卡读写器的重定向；支持多种平台。 |
|  |  |  |  | 安装要求：操作系统：Linux centos 提供C++、FORTRAN编译器、调试器，数学函数库，MPI并行环境，调试、调优工具等。提供集群所需的，其他编译与并行环境等 |
| 2 | 服务 | 售后 服务 | 内容 | - 实施与服务: 原厂工程师硬件环境搭建、软件环境配置、基本技术培训，以及3年系统技术支持服务； - 现场技术培训：培训内容包括：设备的安装、配置方法，故障处理方法，集群管理软件的使用，现有配置的详细解释等； |
|  |  | 保修 | 内容 | - 所有硬件设备要求整机三年的原厂商免费替换保修，提供设备或配件的备件服务，所供产品在使用中出现的问题，需要原厂商提供服务，并给以解决； - 故障响应和恢复 设备故障保修响应时间为： 4小时内响应，保修期内工作日9:00-17:00内的免费的热线电话及网络协助支持，7x24小时技术支持，质保期内，提供集群管理软件全局级或模块级的升级版本； - 本次投标产品，在对应品牌官网上可查。 |
| 3 | 其他 | 测试 | 内容 | 1、 5步QA检测体系 2、 ATA系统配置确认，明确检测相关配置内容。 3、 ATA压力测试报告，明确检测CPU，主板运行温度；硬盘读写等 4、 ATA功能测试报告，明确CPU等硬件功能是否正常 |
|  |  | 资质 | 内容 | 1、制造厂商具备ISO9001 2、制造厂商具备ISO14001 3、制造厂商具备INTEL 认证的Cluster Ready资质 4、制造厂商具备INTEL 认证的HPC数据中心资质 |

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。