创新中心基于NB-IoT路灯创新教学系统技术要求

通信与信息工程学院创新中心因大学生创新训练及实践教学需要，拟采购基于NB-IoT路灯创新教学系统1套，具体技术要求如下：

基于NB-IoT路灯创新教学系统    一套

一、系统应支持以下功能：

1、基于电信NB-IoT通信传输；

2、基于STM32远程控制；

3、基于STM32远程电量采集；

4、基于GIS云平台显示；

5、自动报警；

6、能耗分析。

二、系统主要参数指标：

- NB控制器20个，具体要求：

- 控制器尺寸112mm×42mm×39mm；

- 定时开关灯、经纬度日出日落开关灯、光照度控制开关灯等功能，集成PWM调光接口输出、0～10V模拟量调光接口输出以及RS485通信接口，紧凑结构设计；

- 包含电流与电压计量电路，实时采集路灯控制器的负载工作情况；

- 高性能32位微控制芯片完成系统控制，可操作性强，集成度高，稳定性好；

- 覆盖能力强，比现有的网络增益20dB、覆盖面积扩大100倍；

- 支持10万个连接，支持低延时敏感度、低设备功耗和优化的网络架构；

- NB-IoT设备功耗小，终端模块的待机时间可达10年；

- 远程监控平台及系统软件1套，云服务（2核4GB、10M带宽、100GB云盘）；

- 创意灯杆设计、LED灯5个。

三、实验要求：

- NB控制器源代码公开，电路设计图及PCB原理图公开；

- 平台源代码公开；

- 学生教学创新实践指导，每年至少2次上课，包括设计、焊接、编程等；

- 负责相关实践课程的编写、制定；

- 提供教学资源环境及实验指导书。