物联网开放实验系统技术要求

该采购项目主要子系统3套，分别是物联网开放平台、车联网综合实验系统和物联网智能家居综合实验平台，具体包括：

1、物联网开放平台1套

| 购置物资名称 | 技术参数 | 收货地址 |
| --- | --- | --- |
| 物联网开放平台 | NB-IoT基站终端：（1套） 制式：NB-IoT standalone 频段：900MHz 峰值速率：15Kbps 覆盖能力：MCL=140dB 用户容量：2000 发射功率：接入:21dBm 回传:23dBm 接收灵敏度：接入:<-130dBm/3.75k 回传:<-96dBm 天线通道：2 TX、2 RX 体积/重量：≤1.5L/1.5Kg 功耗：≥13W 供电方式：12V DC 安装方式：挂壁/吊顶/放装 天线方式：内置/外置/拉远 | 南京新模范马路66号物联网学院 |
|  | 路由终端：（1套） RAM & Flash ：32 M & 8 M 产品尺寸：≤153*123*41 mm 工作频段：2.4 G 无线协议标准：IEEE 802.11b/g/n 无线速率：300 Mbps 以太网接口：1个10/100 Base-T WAN，3个10/100Base-T LAN口 天线：外置 2 根 5 dBi不可拆卸天线 LED:1*电源灯，1*WPS 灯，1*无线网 供电:9V/0.6A 工作模式:Router, AP, RE WPA 加密支持 WPA2 加密支持 WPA-PSK 加密 AES/TKIP WPA2-PSK 加密 AES/TKIP |  |
|  | 物联网开放平台(1套) 平台实验软件功能板块： - 设备接入： 兼容多种主流接入协议，支持各种网络通道，分布式集群机制支持电信级海量设备的大并发量接入。 - 数据存储： 采用分布式结构，提供完备的数据接口和多重保障机制。 - 消息分发： 高效、便捷的设备接入方式，实现设备的监控管理、在线调试、实时控制功能。 - 规则引擎： 5分钟快速创建设备管理的前端页面，实现数据图形化和报表化，并实现对设备的远程管控； - 应用接入： 将采集的数据通过消息转发、短彩信推送、APP信息推送方式快速告知业务平台、手机、APP客户端，建立双向通信的有效通道。 - 数据统计： 云端支持事件触发引擎，自定义触发条件帮助用户快速实现业务逻辑； - 设备管理： 汇聚短彩信服务、位置服务、视频服务、公有云等核心能力，提供开放API接口，缩短终端与应用的开发周期。 - 产品管理： 基于Hadoop等提供统一的数据管理与分析能力，实现产品及业务的快速演进。 技术特性： - 电信级设备集群支持亿级设备接入 - 兼容LWM2M(NB-IoT)、MQTT、HTTP、Modbus、JT\T808、RGMP、EDP多种主流协议，支持TCP透传方式 - 通过可信云认证，支持国际标准加密算法，拥有电信级的信息安全保障 - 近300种API，覆盖各种应用场景，能承载日均千万级API调用 - 平台具有万名在线开发用户（可提供证明页），可提供商用实验环境 - 平台接入设备百万（可提供证明页），可提供商用实验环境 |  |

2、车联网综合实验系统1套

| 车联网综合实验系统 | Box终端：（2套） 额定工作电压:支持 9 V~ 18 V 电压工作范围 静态电流:1 mA (CPU 关闭，MCU 休眠，GPS 关闭，WAN 关闭,aSensor关闭） 休眠电流:4 mA (CPU 休眠 MCU 休眠，GPS 关闭，WAN 注网,GSenser休眠） 工作电流:小于等于500 mA 防护等级：GB 4208 中的 IP51 级要求 CPU：ARM A7，主频最高 1.3 Ghz DDR 256 MB 内置存储 512 MB NAND 扩展存储：4 G B 及以上eMMC GNSS：GPS+GLONASS+BEIDOU | 南京新模范马路66号物联网学院 |
| --- | --- | --- |
|  | 定位终端：（2套） GMS工作频段：EGSM900/GSM1800双频 GSM灵敏度<-106 dBm（接收）;>26 dBm（发射） GPRS:GPRSmulti-slot class 10/8GPRS数据编码：CS1~CS4 探测钥匙距离： 0~3 m GPS 定位精度：<10 m 锂电池容量:≥300 mAH 尺寸≤8 5 m m * 5 5 m m * 30 m m 重量≤100 g |  |
|  | OBD终端：（2套） 定位：GPS+LBS 制式：GSM/GPRS 尺寸≤56.2*46.5*23MM 传感 GPS、G-SENSOR 颜色：半透明黑色 重量：小于等于65 G |  |
|  | 智能后视镜终端:（1套） 操作系统：YunOS 地图：高德地图 CPU: MTK MT8665 外置存储：8 G（最大支持 32 G） 内置存储：8 G ROM 屏幕：5 英寸 前置摄像头：200 万像素分辨率：1280*720 FM 支持工作电压：DC12-24 V |  |
|  | 车联网综合实验系统：（1套） 平台软件实验功能模块： - 导航/位置服务 - 救援服务 - 实时路况 - 车辆跟踪 - 通讯服务 - 行车安全服务 - 数据服务 - 信息服务 - 车辆诊断服务 - 车辆报警 - 车辆控制 - 碰撞报警 - 远程升级 - 电子围栏 平台技术特性： - 能够承载20万辆以上车同时在线 - 能够在3s以内接收到车辆故障信息 - 允许宕机时间为3个9，保证不出现异常错误 - 软件支持实时保护存储数据，具有自动修复和管理员短信预警机制 - 潜在安全问题防范，具有数据备份与恢复方案确保数据安全性 - 符合GB/T32960-2016《电动汽车远程服务与管理系统技术规范范》 - 支持Modbus和MQTT协议 - 平台具有车厂或交通物流企业的应用验证（可提供合同证明页），可支撑现车联网现实场景的系列实验。 - 平台具有超过百万终端应用（可提供合同证明页），可开放真实终端应用于真实操作实验。 |  |

3、物联网智能家居综合实验平台1套

| 物联网智能家居综合实验平台 | 智能门锁：（1套） 面板材质锌合金 把手材质锌合金 锁芯设计超B级防盗锁芯，双排8珠 + 蛇形槽 防水等级飞溅级防水（IPX4） 产品重量≤5KG 适配门厚 50~65mm 电源接入 8节5号电池（4节备用） 续航能力 1.5年 紧急电源通过Micro USB外接电源 扬声器内置，语音提示、语音告警 告警模式低电压告警、防撬告警、开锁异常告警、虚掩告警 通信方式ZigBee | 南京新模范马路66号物联网学院 |
| --- | --- | --- |
|  | 智能摄像头：（1套） 垂直转动：90° 水平转动：360°万向轴 对讲方式：全双工语音对讲 供电电源：5V MicroUSB 最大功率：5W 内置存储：TF卡，最大支持64GB 云存储：支持 WiFi标准：802.11 b/g/n 安装带宽：建议4Mbps以上上行带宽 搭载ZigBee模块，具备ZigBee网关功能 流量消耗：手机回看约消耗6MB/分钟 |  |
|  | 物联网智能家居外设：（2套） 1. 门窗传感器2个 2. 人体感应传感器2个 3. 多功能智能主机2台 4. 智能插座2个 5. 无线开关2个 6. 温湿度传感器2个 技术特性要求如下： 1.门窗传感器 体积：≤41x22x11mm 续航时间：1年以上 最大感应距离：22mm 2.人体感应传感器 体积≤30x30x33mm 可感应角度170° 直线感应距离7m 3.多功能智能主机 体积≤80x40.5mm 支持WiFi 4.智能插座 体积≤57x40x31mm 5.无线开关 体积≤45x45x12mm 6.温湿度传感器 体积≤36x36x9mm |  |
|  | 物联网智能家居综合实验平台：（1套） 平台软件实验功能模块： - 添加设备 - 签到 - 摄像机设置 - 视频直播 - 视频录制 - 录制存储服务 - 智能处理 - 告警通知 - 图像识别 - 声音识别 - 实时语音对讲 - 消息推送 - 时间轴 - 状态信息 - 角色定义 平台技术特性： 1.数据状态同步到APP延时:<1s 2.命令下发延时:<500ms 3.用户绑定设备时间:<2min 4.数据是否需要强加密:是 5.云端存储扩展性:无限扩展 6.是否需要设备故障告警:是,告警延时<1s 7.是否需要定时功能:需要,且设备断网后依然能执行命令 8.应用软件具有大型商用服务能力（可提供合同证明页） 9.可开放商用场景的实验环境 |  |