创新中心FPGA开发板技术要求

通信与信息工程学院创新中心因大学生创新训练及实践教学需要，拟采购FPGA口袋实验平台32套、电子系统设计FPGA开发板7套、基于ZYNQ的开源量测FPGA开发板4套，要求该批设备为同一生产厂家产品，具体技术要求如下：
一、FPGA口袋实验平台    32套
1. 主芯片：Xilinx Artix FPGA，逻辑单元不低于33,280、Slices不低于5,200、分布式RAM不低于400Kb、DSP单元不低于90个、BlockRAM不低于1,800Kb；
2. 板上时钟不低于100MHz；
3. 板卡配置方式：支持USB-JTAG编程接口和SPI闪存配置方式；
4. 板上需要有不少于2Mbit的SRAM；
5. 需要有SPI闪存；
6. 需要提供不少于16个LED、不少于8个的拨码开关、不少于8个DIP开关、不少于5个按键；
7. 提供通用扩展IO不少于32pin；
8. 板上7段数码管不少于8个；
9. 板上需要提供VGA视频输出接口与Audio音频接口；
10. 提供用于系统调试的USB-UART接口；
11. 板卡需要具有板载蓝牙模块；
12. 板卡需要具有板载DAC模块；
13. 板卡需要具有可调节的电位器，为XADC提供模拟输入；
14. 板卡需要具有XADC；
15. 要求提供Xilinx Vivado完全正式版开发工具以及license；
16. 提供Xilinx Vivado相关培训资料；
17. 提供Xilinx Vivado开发流程培训；
18. 提供板卡开发流程上手视频；
19. 提供不少于12个参考实验案例，包括蓝牙远程控制实验，嵌入式Microblaze实验。

二、电子系统设计FPGA开发板    7套
1. 主芯片：Xilinx Artix FPGA，逻辑单元不低于33,280、Slices不低于5,200、分布式RAM不低于400Kb、DSP单元不低于90个、BlockRAM不低于1,800Kb；
2. 板上时钟不低于100MHz；
3. 板卡配置方式：支持JTAG编程接口和SPI闪存配置方式；
4. 板上需要有不少于8Mbit的SRAM；
5. 需要具有板载SMA接口、80MSPS采样率、10bit分辨率ADC；
6. 需要具有板载SMA接口、165MSPS采样率、10bit分辨率DAC；
7. 需要具有独立时钟/FPGA输出/外部SMA输入可选的ADC时钟；
8. 需要具有板FPGA提供DAC时钟；
9. 需要提供不少于4个LED、不少于4个的拨码开关、不少于2个按键；
10. 需要提供不少于20个GPIO；
11. 需要具有底板连接器支持5V单电源供电；
12. 需要支持USB供电；
13. 需要具有128-64液晶；
14. 需要具有4×4小键盘；
15. 需要具有RS-232接口；
16. 需要具有VGA接口；
17. 需要具有PWM信号接口；
18. 需要具有高速PMOD接口；
19. 需要具有可插拔的TM4C1294XL Launchpad。
三、基于ZYNQ的开源量测FPGA开发板    4套
1. 要求主控芯片使用ZYNQ-7000系列芯片，集成两颗ARM Cortex-A9硬核，提供2.8万FPGA逻辑单元、2Mb片上block RAM以及80个DSP计算单元；
2. 板上需要提供4个12-bit、100k/s采样的模拟输入；

3. 板上需要提供4个12-bit、100k/s采样的模拟输出；

4. 需要具有板载125MSPS采样率、14bit分辨率、双通道ADC，带宽50MHz；

5. 需要具有板载125MSPS采样率、14bit分辨率、双通道DAC，带宽50MHz；

6. 板上需要提供4Gb DDR3内存以及MicroSD卡；

7. 板上需要提供千兆以太网连接器、USB2.0接口、USB-UART接口；

8. 板上需要提供至少16个扩展IO；

9. 需要具有提供扩展子板用于连接外部功能模块，并支持IIC、SPI等总线接口；

10. 需要支持网络远程访问，并且支持Python、Matlab、Labview、Scilab远程控制。
PAGE  
－2－

