FPGA教学套件技术要求：

| FPGA开发板I型 | 1） 芯片ZYNQ XC7Z020-1CLG400C；2） 存储，512M DDR、16M QSPI闪存、TF卡扩展；3）视频，HDMI输入/输出；4） 音频，Mic输入，Line输出；5） 网络，10/100/1000以太网；6）USB，连接到ARM PS端的USB Host；7） 扩展接口，1xArduino口；8） 交互， 6个用户LED，4个按键开关、2个拨码开关；9） 透明亚克力保护壳以及特别加强的USB口防护，有效减少设备和端口损坏 | 40套 |
| --- | --- | --- |
| FPGA开发板II型 | 1） 芯片，ZYNQ XC7Z020-1CLG400C；2） 存储，1G DDR3L、16M QSPI闪存、TF卡扩展；3） 视频，CEC HDMI输入、CEC HDMI输出；4） 音频，Mic输入、Line输出；5） 网络，10/100/1000以太网；6） USB，连接到ARM PS端的USB Host；7） 扩展接口，6xPmod；8） 交互， 6个按钮，4个滑动开关、7个用户LED；9） 软件：SDSoC开发环境license | 2套 |
| 口袋式仪表 | 双通道USB数字示波器 1MΩ，±25V，差分，14位，100MS/s；双通道任意函数发生器 ±5V，14-bit，100MS/s；16通道数字逻辑分析仪 3.3V CMOS；100M采样/秒；16通道图形发生器 3.3V CMOS，100M采样/秒；16通道虚拟数字I/O 包括按钮，开关和LED ；单通道电压表 AC，DC，±25V；网络分析仪： 1个电路的Bode，Nyquist，Nichols转移图，范围：1Hz到10MHz；频谱分析仪 功率谱和频谱测量（底噪声，无杂散动态范围，信噪比，总谐波失真等；数字总线分析仪 SPI，I²C，UART，并行可编程电源 2路，0〜+5V，0〜-5V。USB供电时每个可达250mW或总共电源是500mW，可使用外接电源；支持Python、C、LabVIEW等二次开发。 | 20套 |
| 模拟数字混合实验平台 | A+D LAB实验平台：• Xilinx Artix-7 FPGA: XC7A35T-1CPG236C • 33,280个逻辑单元，5,200个切片（每片包含4个LUT和8个触发器） • 1,800Kbits的快速随机存储器 • 5个时钟管理，每个带有一个锁相环（PLL） • 内部时钟速率超过450MHz • 片内模数转换器（XADC） • Digilent USB-JTAG端口，支持FPGA编程和通信 • USB-UART桥接 • 12位VGA输出 • USB HID主机的鼠标，键盘和记忆棒 • 24个拨码开关 • 24个用户LED • 5个用户按键 • 3组4位7段显示器 • 4个Pmod连接器（扩展4-7组外设） • 3个标准的12引脚Pmod • 1个两用XADC信号/标准的Pmod • I2C实验单元（EEPROM） • 3-8译码电路扩展 • 兼容各种PMOD模块 | 2套 |