讲台技术要求
1、 讲台参数和要求
[image: image1.png]1500.

L

0 540-

600.

ov6:




· 外形规格：讲台尺寸
3个讲台为：1500mm*750mm*940mm（长*宽*高）    
28个讲台为： 1500mm*680mm*940mm（长*宽*高）
所有讲台须按使用单位要求安装至指定教室
· 讲台采用开放式设计，可以直接看到显示器；显示器罩选用钢板加玻璃结构，显示器罩设计为可替换式，方便后期更换显示器时直接根据显示器尺寸更换显示器罩；显示器罩右侧预留圆孔放鼠标线，显示器架选用国标19.5寸宽屏机架设计，具有防盗功能；显示器罩具备密封防尘功能。
· 讲台整体结构为钢木结构。木质台面，厚度为25mm，钢板为1.2mm优质冷轧钢板，规格为Q195碳素结构钢。工艺：除油、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位采用一次冲压成型技术。

· 讲台内部加空气开关装置，强弱电分开走线。

· 讲台桌面右手边为中控面板盒，面板盒尺寸为275mm*265mm*20mm（长*宽*深），面板盒内开孔尺寸根据中控面板确定，中控面板盒设计为可替换式，方便后期更换中控面板时直接根据面板尺寸更换面板盒。

· 电脑主机前门、右侧设备柜前门、讲台后面检修门锁选用通用门锁，锁芯统一，即一把钥匙可开启所有讲台的上述3把锁（讲台柜门锁芯具体型号由信息化建设与管理办公室与供货商后期协商确定）。
· 讲台左侧电脑主机柜门内应有1层棚板（棚板宽不小于28cm，深不小于43cm），可根据需要上下调节。

· 讲台右侧设备柜内应有3层棚板（棚板宽不小于54cm，深不小于43cm），可根据需要上下调节。
· 讲台内部显示器支架角度可灵活调整。

· 讲台前后所有柜门均可单独拆卸。
· 讲台预留读卡器安装位置，安装南邮校园卡读卡器。
