# 小型化RTK系统技术要求

数量：4套

参数要求

- 接收机测量性能

1.1通道数不低于220；

1.2卫星信号跟踪：多频段接收，支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO；

1.2.1 BDS：B1、B2、B3；

1.2.2 GPS：L1、L2C/L2P、L5；

1.2.3 GLONASS：L1、L2;

1.2.4输出格式：ASCII：NMEA-0183，二进制码

1.2.5定位输出频率：1Hz~20Hz

1.2.6差分支持：CMR、RTCM2.X、RTCM3.0、RTCM3.2

1.2.7静态格式支持：GNS静态数据

1.2.8初始化时间：＜10秒

1.2.9初始化可靠性：＞99.99%

- 定位精度

2.1 静态水平精度不低于: 平面：±（2.5+0.5×10¯6 D）mm（D为被测点间距离）

静态垂直精度不低于: 高程：±（5+0.5×10¯6D）mm（D为被测点间距离）

2.2 RTK水平精度不低于: 平面：±（8+1×10¯6 D）mm（D为被测点间距离）

RTK垂直精度不低于: 高程：±（15+1×10¯6D）mm（D为被测点间距离）

2.3 码差分水平精度不低于：±0.25m + 1 ppm RMS。

- 主机系统

3.1 操作系统：LINUX操作系统；

3.2 数据通讯：内置3G通讯, 支持蓝牙通信，支持手簿NFC闪连;

3.3 数据存储：≥8GB ROM；

3.4 内置7.4V可拆卸锂电池，电量≥5000毫安，标配不低于2块，单块电池可连续工作≥8小时；

3.5输入电压：直流6~28V DC

3.6主机单按键可设置模式切换，三个LED指示灯：卫星灯，信号灯，电源灯；

3.7主机接口：5芯接口，USB接口，TNC接口，SIM卡槽；

3.8支持智能语音，功能自检， NFC闪联，U盘固件升级，网络远程智能固件升级；

3.9内置收发一体电台，支持HI-TARGET电台协议，功率高低可调，最大发射功率不低于2W；电台可设频道数不少于110个；

3.10内置3G网络通信，支持WCDMA/HSDPA/EDGE/GPRS；

3.11高性能外挂电台，支持HI-TARGET电台协议，功率高低可调，最大功率不低于30W，电台可设频道数不少于110个；

3.12支持云服务：设备管理，位置服务，协同作业，数据分析

4、物理性能

4.1 主机要求：外壳采用镁合金材料，主机小型化、含电池重量不高于1.4Kg;

4.2 三防：不低于IP67，抗2米高测杆自然跌落；

4.3 相对湿度100%不冷凝

4.4工作温度  -40℃~+70℃，存储温度 -50℃~+80℃；

5、手簿采集器

5.1 Android 6.0及以上版本操作系统；

5.2 处理器 1.5G，4核处理器 ；

5.3 存储：≥16GB内存，≥2GB闪存，支持TF扩展卡；

5.4 蜂窝移动：内置4G全网通通讯，需支持移动联通电信的4G/3G/2G；通讯：支持WIFI、蓝牙、USB、支持NFC闪联；

5.5 WiFi与蜂窝移动双联智能选择上网；

5.6 USB Type C接口,支持OTG功能；

5.7锂电池电量不小于5200mAh，可拆卸更换，单块电池可连续工作不低于12小时；

5.8 支持物理全键盘，物理按键iHand拼音输入法，能快速完成信息录入；

5.9三防：IP67；抗1米以上自由跌落；

5.10工作温度：-20℃～+50℃；存储温度：-30℃～+60℃；