光电倍增管综合实验仪

数量：8套

一、 配置要求

1、平台配置

光电倍增管综合实验仪配备侧窗圆形鼠笼式光电倍增管，不但能够用来对光电倍增管的特性参数进行测量与研究，而且还能够使用光电倍增管测量微弱的辐射。实验设施以及光学系统安装在仪器内部，形成微型暗室，抽拉式上盖设计方便学生打开进行观察和实验，使整套光学实验效果更佳并不受外界光源的干扰。

2、连接线配置

① 含100K电阻连接线5根；

② 含82K电阻连接线5根；

③ 不含电阻的常规连接线20根。

3、实验指导教材或光盘一套

二、技术要求

1、负高压可调电源：-1000V～0V；

2、具有光源颜色变换功能：配有R、G、B和W，4种颜色的光源；

3、数字电压表：四位半，200V；高压表：四位半，2000V；数字毫安电流表：四位半，2mA、数字微安表：四位半，0.2mA；数字照度计：自动更换量程，测量范围 0.1～1.999×103lx；

4、光电倍增管光谱响应范围300～700nm；

5、最大响应波长420nm；

6、光电倍增管输出直流电流最大值为100μA；

7、周围环境温度范围-40℃～55℃ ；

8、外形尺寸：450mm(长)×250mm(宽)×150mm(高) ；重量：3kg。

三、可开展实验项目

1、光电倍增管暗电流ID的测量（需要借助于能够测量10-12A的微电流检流计）；

2、阳极电流灵敏度SA的测量；

3、光电倍增管增益G与供电电源电压的关系；

4、光电倍增管阳极输出特性的测量；

5、阳极电流灵敏度SA与供电电压之间的关系；

6、测量微弱辐射光信号的强度。

四、质保期及售后

- 设备质修3年

- 质保期内，设备出现问题，一周内给以修复或者反馈