LTE EPC核心网技术要求

（1）MME系统 移动管理单元，提供接入控制、移动性管理、会话管理、网元选择等功能，支持S1/S11/SGS/H6a接口。

（2）SGW系统 信令网关， 提供会话管理、用户信息管理、路由选择和数据转发、Qos控制等功能，支持S1/S5/S8/s11接口。

（3）PGW系统 数据网关，提供会话管理，IP地址分配，Qos控制、路由选择和数据转发、计费等功能。支持S5/S8接口，支持计费Gy，Gx接口，与Charging Gateway,OCS,AAA等计费系统连接。

（4）HSS系统 本地HSS 支持开户、鉴权等功能，支持H6a/Cx/MML/restfull接口。

（5）LTE管理系统 提供LTE核心网管理功能，包括配置管理/性能管理/告警管理以及实时数据查看等

（6）软件许可2个基站，64个用户，License 永久有效；

（7）资格认证有工信部相关入网许可证；

（8）MME、SGW、PGW和HSS 四个网元独立部署，采用专用工业计算机硬件平台。SGW/PGW可以满足800M流量转发。MME/HSS满足10万用户的并发心里处理。

Intel J1900 4 cores， 2.0GHz； 4G DDR3； 64G SSD； 2 x 1G NIC; 146 x 102 mm，支持接入2个基站，64个终端，License 永久有效；