1 万用表教学散件

型号：数字式万用表教学成套散件

1.1 整体要求

- 本套教学散件为南京邮电大学工程训练中心教学使用，必须满足教科书——《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）中具体参数。

- 具体电路图参考附件原理图、插件图。第1.4-1.7章节按照（1）中的教科书也给出了参考图片。

- 主要焊接元件为接插件形式，不允许采用贴片元件。

- 体积：外形尺寸小于150mm×70mm×35mm。

- 重量：不超过300克。

- 液晶屏显示，字高20mm以上；

- 散件缺损率小于3%。

- 提供备用散件不少于5%。

- 印刷电路板及元件无明显氧化。

- 标准附件: 表笔、说明书、电池。

- 每套散件配焊接练习板1块（具体要求见第二章焊接练习板技术要求）。

- 提供备用元器件（具体要求见第三章备用元器件散件）

- 采购计划参见下表

| 购置物资名称 | 技术参数 | 需求计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 要求供货时间 | 安装地点 |
| 万用表教学散件（包括万用表电路板、外壳、配件） | 参见1.3-1.8 | 6000套 | 2019.06.10之前 | 工程训练中心三楼 |
| 焊接练习板 | 参见第二章 | 6000套 | 2019.06.10之前 | 工程训练中心三楼 |
| 备用元器件散件（套） | 参见第三章 | 1000套 | 2019.06.10之前 | 工程训练中心三楼 |

1.2 其他要求

每个投标单位在投标前，须提供3套成套散件、1套成品表和相关的技术指标、安装流程等技术文档资料（应包含PCB板图、元件安装图、电路原理图、常见故障解决办法等用于实际测试（3套成套散件和1套成品表不退还）。联系人：周老师 13951858419

1.3 技术指标：

准确度描述：±（a%读数+字数）

保证期：一年

环境条件：

- 工作温度：0℃ - 40℃            相对湿度：<85%

- 储存温度：-10℃ - 50℃          相对湿度：<85%

- 保证准确度温度：23℃ ± 5℃     相对湿度：<75%

1.3.1 直流电压

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 200mV | 0.1mv | ±（0.5%读数+5） |
| 2V | 1mv |  |
| 20V | 10mV |  |
| 200V | 100mV |  |
| 600V | 1V | ±（0.8%读数+5） |

输入阻抗：所有量程为1MΩ

过载保护：200mV量程为250V，其余量程为直流或交流600V有效值。

1.3.2 交流电压

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 200V | 100mV | ±（1.2%读数+10） |
| 600V | 1V |  |

频率范围：40Hz – 400 Hz

显示：平均值（正弦波有效值）

1.3.3 直流电流

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 200μA | 100nA | ±（1%读数+2） |
| 2mA | 1μA | ±（3%读数+2） |
| 20mA | 10μA |  |
| 200mA | 100μA | ±（1.5%读数+2） |

过载保护：0.2A保险丝。

1.3.4 电阻

| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 200Ω | 0.1Ω | ±（0.8%读数+3） |
| 2KΩ | 1Ω | ±（0.8%读数+2） |
| 20KΩ | 10Ω |  |
| 200KΩ | 100Ω |  |
| 2MΩ | 1KΩ | ±（1.0%读数+3） |

过载保护：220V有效

1.3.5 晶体三极管hFE参数测试

| 量程 | 说明 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
| hFE | 可测NPN或PNP型晶体三极管hFE参数，显示范围：0 - 1000 | 基极电流10μA Vce约3V |

1.3.6 二极管和电路通断测试

| 量程 | 说明 | 测试条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示近似正向电压值 | 正向直流约1mA 反向直流约3V |
|  | 导通电阻<50Ω时，内蜂鸣器响 | 开路电压约3V |

过载保护：220V有效值

1.4 主要元器件

参考书籍 《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）

《电子装配实践教程》第132页到134页，表5-3。

1.5 元件清单

元件清单

| 编号 | 名称 | 型号及规格 | 元件编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密金属膜电阻 | 0.99Ω -0.5% | R10 | 1 |  |
| 2 | 精密金属膜电阻 | 9Ω -0.3% | R8 | 1 |  |
| 3 | 精密金属膜电阻 | 90Ω -0.3% | R28 | 1 |  |
| 4 | 精密金属膜电阻 | 100Ω -0.3% | R29 | 1 |  |
| 5 | 精密金属膜电阻 | 900Ω -0.3% | R17,R20 | 2 |  |
| 6 | 精密金属膜电阻 | 9kΩ -0.3% | R21 | 1 |  |
| 7 | 精密金属膜电阻 | 90KΩ -0.3% | R22 | 1 |  |
| 8 | 精密金属膜电阻 | 352KΩ -0.3% | R23 | 1 |  |
| 9 | 精密金属膜电阻 | 548KΩ -0.3% | R27 | 1 |  |
| 10 | 金属膜电阻 | 36Ω ±1% | R9 | 1 |  |
| 11 | 金属膜电阻 | 360Ω ±1% | R11 | 1 |  |
| 12 | 金属膜电阻 | 1k ±1% | R5 | 1 |  |
| 13 | 金膜电阻 | 10K ±1% | R6，R16，R30 | 3 |  |
| 14 | 金属膜电阻 | 33K ±1% | R7 | 1 |  |
| 15 | 金膜电阻 | 47k ±5% | R25，R36 | 2 |  |
| 16 | 金膜电阻 | 120KΩ ±5% | R1 | 1 |  |
| 17 | 金膜电阻 | 220KΩ ±5% | R4，R12，R13，R14，R19，R18，R24，R33，R35 | 9 |  |
| 18 | 金膜电阻 | 470KΩ ±5% | R2 ,R31 | 2 |  |
| 19 | 金膜电阻 | 1M ±5% | R3 | 1 |  |
| 20 | 金膜电阻 | 2M ±5% | R15，R26 | 2 |  |
| 21 | 金膜电阻 | 90Ω ±5% | R34 | 1 |  |
| 22 | 插件电位器 | 200Ω | VR1 | 1 |  |
| 23 | 插件瓷片电容 | 100P ±20% | C1 | 1 |  |
| 24 | 插件瓷片电容 | 220P ±20% | C7 | 1 |  |
| 25 | 插件聚脂电容 | 100nF ±20% | C2，C4，C5，C6 | 4 |  |
| 26 | 插件聚脂电容 | 220nF ±20% | C3 | 1 |  |
| 27 | 插件独石电容 | 1uF ±20% | C8 | 1 |  |
| 28 | 热敏电阻 | 1.2~1.5KPTC | R32 | 1 |  |
| 29 | 插件二极管 | 4007 | D1 | 1 |  |
| 30 | 插件三极管 | 9013 | Q1 | 1 |  |
| 31 | 插件三极管 | 9015 | Q2 | 1 |  |
| 32 | 贴片IC | LM358 | IC2 已焊在线路板上 | 1 |  |
| 33 | DIP44/7106 | 7106 | IC1 已绑定在线路板上 | 1 |  |
| 34 | 保险管5×20mm | 0.2A | F1 | 1 |  |
| 35 | 通用保险座 | 与47通用 |  | 2 |  |
| 36 | 八针 | 短脚 |  | 1 |  |
| 37 | 蜂鸣器 | Φ27带壳线 |  | 1 |  |
| 38 | 输入插孔 | 与钳表通用 |  | 3 |  |
| 39 | 自锁开关 | 5.8×5.8 |  | 2 |  |
| 40 | 电池线 | 80mm | E | 1 |  |
| 41 | 导电胶 | 6.8×2×54mm |  | 1 |  |
| 42 | 钢珠 | Φ3 |  | 2 |  |
| 43 | 旋钮弹簧 | φ2.9×5.0×0.3mm×6圈 |  | 2 |  |
| 44 | 基板固定螺钉 | PB2×5mm |  | 6 |  |
| 45 | 底壳螺钉 | PA2.8×10mm |  | 3 |  |
| 46 | 电池盖螺钉 | PM3×6mm |  | 1 |  |
| 47 | 簧片 | A95 | 已装配到旋钮上 | 2 |  |
| 48 | 簧片 | 宽2.5mm A375 |  | 3 |  |
| 49 | 液晶片(反射) | GH11141TNP-IS 33.7×53.5mm |  | 1 |  |
| 50 | 线路板:830T VRE:1.3 2011.12-03 板材：KB（A料）带水印61mm×100.5mm |  |  | 1 |  |
| 51 | 双面胶 | 蜂鸣器粘到线路板上用 |  | 1 |  |
| 52 | 机壳 | 面板+镜片 |  | 1套 |  |
|  |  | 按钮 （×2） |  |  |  |
|  |  | 旋钮+簧片（已装配好） |  |  |  |
|  |  | 后盖 （含撑架） |  |  |  |
|  |  | 电池盖板 |  |  |  |
|  |  | 胶套 |  |  |  |
| 53 |  | 表棒 |  | 1 |  |
| 54 |  | 9V电池 |  | 1 |  |
| 55 |  | 说明书 |  | 1 |  |
| 56 |  | 装配资料 |  | 1 |  |
| 57 |  | 彩盒 |  | 1 |  |

1.6 PCB原件布局图

参考书籍 《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）

《电子装配实践教程》第135页，图5-11。

1.7 电路板实物图

参考书籍 《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）

《电子装配实践教程》第136页到137页，图5-12到图5-14。

1.8 电路原理图

详细参数参考

参考书籍 《电子装配实践教程》（人民邮电出版社，肖建等编著，刘陈主审）

《电子装配实践教程》第122页到131页，图5-3到图5-10。

2 焊接练习板

焊接练习板要求：

- 工程实训中心提供练习板PCB文件。

- 双层印刷电路板，板厚1.0mm；

- 尺寸：3080mil*2000mil；

- 元件配置要求：

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 贴片电阻 | 0805 | 54 |
| 贴片二极管 | 3216 | 10 |
| 贴片三极管 | SOT-4 | 4 |
| 贴片集成电路 | SO-14 | 2 |
| 直插电阻 | 1/8W | 40 |

注：练习板电路图中贴片部分可以全部改为直插电阻，相应的元件配置也需要增加直插电阻并且删减贴片元器件。

3 备用元器件散件

一套备用元器件包括：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 按钮（左） | 1 |
| 按钮（右） | 1 |
| 保险管 | 1 |
| 电池盖螺钉 | 1 |
| 钢珠 | 1 |
| 自锁开关 | 1 |
| 三极管9013 | 1 |
| 三极管9015 | 1 |
| 八针 | 1 |
| 电位器 | 1 |
| 电容100PF | 1 |
| 电容220PF | 1 |
| 电阻0.99Ω | 1 |
| 电阻9Ω | 1 |
| 电阻36Ω | 1 |
| 电阻90Ω | 1 |
| 电阻360Ω | 1 |
| 电阻900Ω | 1 |
| 电阻1KΩ | 1 |
| 电阻9KΩ | 1 |
| 电阻10KΩ | 1 |
| 电阻47KΩ | 1 |
| 电阻90KΩ | 1 |
| 电阻220KΩ | 1 |
| 电阻470KΩ | 1 |
| 电阻548KΩ | 1 |