## 多媒体教室网络中控技术要求

- 网络化多媒体教室管控设备（系统）功能要求

- 本地控制功能（面板控制与校园卡控制）：

- 一键开启/关闭多媒体系统；

- 电脑开/关机；

- 电动幕布升/降控制；

- 投影机控制（支持EPSON、松下、日立、SONY、NEC、明基、三星、LG等主流品牌的主流机型）；

- 投影机输入信号源切换；

- 校园卡开启/关闭多媒体系统。

- 控制面板具备多媒体设备状态指示：

- 电脑（开机、关机）；

- 投影机（开启、关闭等）；

- 投影机输入信号源指示；

- 电动幕布（升、降状态）。

- 插卡控制要求：

- 支持通过与教室管控设备相连的校园卡读卡器控制教室多媒体系统的启闭；

- 插卡控制方式和面板控制方式可以远程切换或通过面板组合键切换。

- 远程控制、检测功能：

- 通过网络实现教室多媒体设备的远程控制和状态采集（包括电脑、投影机、幕布的控制状态，投影机灯泡使用时间、滤网使用时间）；

- 投影机亮度自动检测；

- 话筒及扩音系统故障检测；

- 投影机输入端VGA信号缺色检测；

- 支持投影幕布运行状态实时检测。

- 每间教室设备配置要求

- 网络化多媒体教室监管控主机一台；

- 主要硬件设备具有自主研发核心技术且具有发明专利；

- 采用工业级32位嵌入式处理器，低功耗，高稳定性，支持24小时不间断工作；

- 具备本地和远程控制功能，检测与控制设备不占用单独的网络接口并具有可扩展性；

- 具有刷卡开机控制接口，可以外接通用和专用校园卡刷卡器实现多媒体系统插卡控制；

- 具备不少于2个VGA信号输入接口和3个VGA同信号输出接口，内置10M/100M自适应网络交换机，提供至少5个RJ45接口；如网络化多媒体教室管控主机VGA、 RJ45接口数量不满足要求，可通过加装VGA分配器或网络交换机，但增加的VGA分配器和网络交换机以及由于增加交换机和分配器需要增加的PDU计入设备总价。

- 监管控主机支持投影机输入端VGA信号缺色检测；

- 监管控主机支持投影幕布运行状态实时检测；

- 监管控主机需和学校目前使用的多媒体设备监管控平台完全兼容；

- 本地操作控制面板一个：

- 定制轻触型带指示灯按键面板，面板上按键数量<10个，面板上具备USB接口2个，220V电源插口一个（两芯、三芯通用）；面板面积<260平方厘米。

- 插卡式读卡器一台：

- 支持南京邮电大学校园卡，要求支持本地认证、后台认证和黑白名单等，根据认证结果开启多媒体系统或进行无效卡告警提示，能自动记录各教室多媒体系统开启时间、关闭时间、使用人员等信息。

- 投影机亮度检测单元一付：自动检测投影机亮度，测量误差小于5%；

- 话筒及扩音系统故障检测组件一组：检测扩音系统工作是否正常；

- 多媒体设备监管控平台功能要求

为了管理和使用方便，系统功能通过一个独立的管控平台软件（多媒体设备监管控平台）实现。要求此管控平台软件具有自主版权，经过严格测试，稳定可靠，具有友好的用户界面，能够提供良好的用户体验。软件部署升级简便，数据访问和数据传输采用标准协议，如有私有协议应公开。软件应能够根据用户合理需求部分定制和及时对软件错误和不合理部分进行修改。

- 此管控平台软件具有自主版权；

- 通过网络实时检测、显示多媒体系统各设备的工作状态；准确显示多媒体教室使用率及故障率；

- 通过网络，远程开启/关闭多媒体系统；远程开/关多媒体教室电脑；远程控制幕布升/降；远程开/关投影机；远程切换信号源；

- 通过网络，远程批量开启/关闭多媒体系统；具备定时功能，根据设定，自动批量开启/关闭多媒体系统；

- 具备根据教务处课表（包括临时调课等）同步为教师授权使用该多媒体教室的功能。

- 如教师补办卡，可在1小时内更新名单，使用新卡。

- 必须和目前南邮使用的多媒体设备监管控平台兼容；

- 支持与教室现有网络摄像头连接，实现对多媒体教室可视化管理；

- 具备插卡式读卡器刷卡信息采集功能；

- 自动记录多媒体设备日常使用情况，具备使用数据统计、检索功能；可以形成报表，提供显示或打印。

- 具备教室多媒体设备资产管理功能，便于设备查找；具有备用机、备用品管理功能（库房管理）；

- 具备用户管理和灵活的系统配置功能；

- 开放控制协议并提供二次开发接口，对软件缺陷和错误应能通过升级或补丁及时修正。

- 服务

- 原厂商免费质保要求：所有设备和配件要求3年全免费上门维保，所涉及的软件（含嵌入式软件）产品终身免费升级、维护。设备故障报修后2小时内到达现场。

- 每周至少一天派工程师到学校了解设备使用情况，处理本周出现的各类问题。