激光器技术参数：

激光器1：

波长（nm）505

输出功率（mW）50

空间模式	TEM00

光束质量	≤1.3

光束不对称性	≤1:1.2

光束直径1/e2（mm）	0.7±0.1

光束发散度（mrad）	<1

指向稳定性（μrad）（加热超过2小时）	<30

温度指向稳定性（μrad/℃）	<5

均方根噪声(%)(20Hz-20MHz)	<0.05

峰峰值噪声(%)(20Hz-20MHz)	<0.5

长期功率稳定性(%)(8hrs., ±3°C)	<2

加热时间（分）（从冷启动开始）	<5

极化比	最小100:1，垂直±5°

数字调制

最大带宽（MHz）150

上升时间（10%-90%）（nsec）<2

下降时间（90%-10%）（nsec）<2

调制深度（消光比）>1,000,000:1 at 0 Hz  >250:1 at 150 MHz

激光器2：

波长（nm）520

输出功率（mW）40

空间模式	TEM00

光束质量	≤1.3

光束不对称性	≤1:1.2

光束直径1/e2（mm）	0.7±0.1

光束发散度（mrad）	<1

指向稳定性（μrad）（加热超过2小时）	<30

温度指向稳定性（μrad/℃）	<5

均方根噪声(%)(20Hz-20MHz)	<0.05

峰峰值噪声(%)(20Hz-20MHz)	<0.5

长期功率稳定性(%)(8hrs., ±3°C)	<2

加热时间（分）（从冷启动开始）	<5

极化比	最小100:1，垂直±5°

数字调制

最大带宽（MHz）100

上升时间（10%-90%）（nsec）<2

下降时间（90%-10%）（nsec）<2

调制深度（消光比）>1,000,000:1 at 0 Hz  >250:1 at 150 MHz