网络测试仪技术要求

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 产品成熟度 | 投标品牌型号产品必须为成熟产品，在国内市场应用超过3年。 |
| 线缆类型 | TIA 类别3、4、5、5e、6、6A：100 Ω ISO/IEC Class C、D、E、EA：100Ω 和 120Ω |
| 标准链路接口适配器 | 通道适配器: 插头类型：屏蔽的 RJ45 |
| 测试标准 | TIA: 符合 TIA 568-C.2 要求的类别 3、4、5、5e、6、 6A ISO/IEC ：根据 ISO/IEC 11801:2002 和修正标准进行 C 和 D、 E、 Ea类认证 IEEE 802.3：10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10GBASE-T 最大频率：500 MHz |
| 自动测试速度 | 类别 5e 或 6/Class D 或 E 的全双向自动测试：9 秒。完整的双向 6A 类 EA 级自动测试：10 秒 |
| 支持测试参数（测试参数及测试的频率范围由所选择的测试标准决定） | 布线图，长度，传播延迟，延迟偏差，直流回路电阻，插入损耗（衰减），回程损耗 (RL)，NEXT，衰减串扰比 (ACR-N)， ACR-F (ELFEXT)，综合NEXT、综合ACR-N，Power Sum ACR-F (ELFEXT)，Power Sum NEXT，Power Sum ACR-N，Power Sum Alien Near End Xtalk (PS ANEXT)，Power Sum Alien Attenuation Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F), |
| 测试结果保存 | 12000组 |
| 显示屏 | ≥5.7 英寸 LED |
| 典型的电池寿命： | 不低于8小时，标准 |