球磨机（1台）技术参数

行星式球磨机能用干、湿两种方法磨细或混合粒度不同、材料各异的固体颗粒、悬浮液和糊膏。

如果用真空球磨罐则可以在真空或惰性气体中研磨、混合样品。该系列球磨机广泛适用于地质、冶金、土壤、建材、化工、轻工、医药、电子、陶瓷、电池、环保等领域。

行星式球磨机是在一大盘上装有四只球磨罐，当大盘旋转时（公转）带动球磨罐绕自己的转轴旋转（自转），从而形成行星运动。公转与自转的传动比为1:2（公转一转，自转两转）。罐内磨球和磨料在公转与自转两个离心力的作用下相互碰撞、粉碎、研磨、混合试验样品。

技术参数：

1、规格：0.4L；

2、可配球磨罐规格：50ml、100ml；

3、可配真空球磨罐规格：50ml；

4、传动方式：齿轮传动；

5、工作方式：两个或四个球磨罐同时工作；

6、最大装样量：球磨罐容积的三分之二；

7、进料粒度：土壤料≤10mm ,其他料≤3mm；

8、出料粒度：最小可达0.1um；

9、转速比（公转：自转）：1：2；

10、转速(自转)：0～600转/分；

11、控制方式：变频无级调速、程控控制，手动、自动定时正反转,定时关机；

12、最大连续工作时间（满负荷）：36小时；

13、日本油尼龙齿轮，噪音小，含碳，自润滑；

14、定制皮带轮，方便拆卸；

15、配4个陶瓷罐100ml，每套配6mm和10mm陶瓷球。

标准配置：

1、压紧装置4个；

2、电机三角皮2个 A型1422；

3、不锈钢筛子1个；

4、使用说明书1本。

5、质保与售后：三年内免费上门维修；