软件性能参数要求

该软件应具有如下12个方面的功能：

1)内定向模块。通过直观、便捷的交互手动调整操作，让学生形象地理解内定向的原理和过程。

2)像片坐标量测模块。提供单像坐标量测、双像坐标量测及闪闭立体量测方式，得到像片坐标。

3)空间后交及前交模块。学生自主设置计算参数，让学生理解空间后方及前方交会参与计算的参数和需要解算的参数。学生通过前方交会计算迭代收敛曲线及结果统计信息，理解算法迭代过程及结果，通过算法实验，深刻了解影响精度的因素。

4)相对定向模块。学生导入定向点像片量测坐标，计算出相对定向元素以及相对定向点的模型坐标和视差。通过此过程理解相对定向所需的参数、相对定向的结果及目的。

5)绝对定向模块。学生自主设定计算参数，通过参数的设置理解相对定向和绝对定向之间的关系。还可通过绝对定向的结果，判断相对定向结果的精度，以及控制点的选择对结果的影响。

6)光束法空中三角测量模块。学生自主设定计算参数，理解光束法所需参数；实验分析迭代限差、控制点个数及分布、初始值等因素对迭代曲线及精度的影响，加深学生对算法过程的理解。

7)航带法空中三角测量模块。学生自主设定计算参数，通过预览图片自主选择连接点,让学生理解连接点的含义。调节连接点、迭代限差、控制点个数以及分布等因素，实验分析以上各因素对计算精度的影响；加深学生对整个算法过程的理解。

8)立体匹配及编辑模块。包括核线影像生成、立体匹配和立体编辑。其中立体匹配提供的匹配方法包括相关系数法、最小二乘法等多种经典匹配算法；匹配搜索策略有规则行列、近似长核线、随点生成短核线及三角网约束匹配；立体编辑方式有点云数据投影编辑、红绿立体编辑、闪闭式立体编辑。

9)立体显示模块。提供闪闭式立体显示功能和红绿立体显示功能，训练学生的立体视觉和立体测图专业技能；立体显示无需专业立体显卡支持，大大节约了实习设备成本。

10)测绘成果生成与输出模块。包括核线影像生成、采集数据插值、数字影像纠正，以及闪闭立体测图等功能，最终输出4D产品。通过交互式操作，让学生了解4D产品生产的全过程。

11) 三维可视化模块。基于OpenGL技术，实现DEM的三维可视化，真实地再现实地景观，并提供灵活多样的三维互操作功能，增强学生的学习兴趣。

12） 实验与实习报告生成模块。能根据各模块实验结果和实践教学要求，自动生成实验/实习总报告，实习报告自带学生标记符水印，防止实习报告作假、抄袭等现象发生。