便携式数据采集存储系统技术要求

根据研发需要，现需要采购一套适用于野外的便携式数据采集存储系统。该系统主要由三部分组成：数据采集卡、高速存储卡和便携式工控机。这三个部分组成一个系统，配合使用。

- 数据采集：

采样率1GHz 以上，精度8bit及以上，2GB以上板载内存，单通道，PCIe接口，实时传输速率需要3GB/s及以上，有软件触发、通道触发和外部触发功能，支持Windows ，Linux操作系统；支持Visual Basic, Visual C++,C#, J#, Python，MATLAB，LabVIEW等语言编程；

- 存储卡

存储容量1TB，工作温度：0℃~+70℃，

尺寸，长:小于等于80.15 mm；宽：小于等于 22.15 mm；高：小于等于2.38 mm

能够支持连续读取速率：3000 MB/s，连续写入速率：2000 MB/s

- 主机

尺寸：长:小于等于380 mm；宽：小于等于 280 mm；高：小于等于90 mm

扩展槽：至少1个PCIE扩展槽

显示屏：15.6寸LED液晶显示屏，分辨率至少为1920×1080；

重量：不大于4.5KG

CPU： 酷睿i7及以上

内存：16GB DDR3及以上

硬盘：500G SSD及以上