水平真空箱式炉:

其水平位置需带有一个外口径200mm深度340mm的石英内胆，在真空或各种气氛下温度可达到1100℃，炉体表面需具有温度低、升降温速率快、节能等优点。具体参数如下：

工作温度：	1000℃（最高连续使用温度1000℃，极限最高使用温度1100℃）

加热元件：	高质量的Ni-Cr-Al电阻丝，可加热到1100℃

热电偶：	K型

外形尺寸：不大于510 x 435 x 425 mm

控温方式：	智能化30段可编程控制

恒温精度：	±2℃

外型尺寸：	510 x 435 x 425mm

密封法兰：安装有2个1/4英寸的铠装孔

极限真空度：机械泵30min内真空度达到～1 pa

气体流量控制系统：一个进气接口 (1/4"卡套接头) 及精密针阀，有真空压力表，测量范围为-0.1～0.15MPa