图书杀菌消毒柜技术要求

数量：3台；

供货及安装时间：3天内；

技术参数：

电    源：220V-60HZ                   功    率：250W

杀菌方式：UV-C紫外线灯               紫外线灯管数量：10组

杀菌物品：书籍                        单次杀菌书籍数量：6本

杀菌时间：30秒                        颜    色：银白色

材   质：双层环保铝材料               产品尺寸：≤700×600×1420MM

消毒窗口内部尺寸：≥520*600*450mm    产品重量：不高于115公斤

功能要求：

1、采用环保铝材料制造，在美观的基础上，同时能达到光的二次反射，增强杀菌效果。
2、采用紫外线杀菌技术，内置强短波紫外线灯至少10组。
3、提供气旋式翻动书页功能，达到同时书封与内页杀菌效果。
4、内置高效集尘过滤器及静电薄膜过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质，以及收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素

5、具备天然无害去味除臭装置。
6、机台上设有抗UV材质透视窗，随时观看杀菌作业进度。
7、具备人性化操作界面设计，方便使用者操作。
8、每次操作于30秒完成杀菌作业。

9、机器内部设有按键，可以看到本机器使用累计的时间与次数，同时，工作人员对消毒时间可以自行设置，按键隐藏在柜体的内部，防止读者随意更改消毒时间。

10、噪音小，开关噪音不高于50分贝。

11、机器具备杀菌作业进度指示灯，可提示杀菌作业的进度。

12、操作界面具备警示器设计，操作完成或发生错误时可自动发出声响提醒使用者。

13、可调节杀菌时间，通过显示屏以图像及数字传达杀菌时间及杀菌状态并提示更换耗材等。

14、杀菌作业不会对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。

15、防止在杀菌过程中使用者打开杀菌室门，必须设有安全保护装置立即暂停运转。

16、柜体可灵活拆装，若柜体有碰撞或刮花，可以更换柜体外壳部件。

17、工作温度：摄氏-10-50度,环境湿度：10%-90%。

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函或官网资料及资料链接）备查.