运动控制系统技术要求

| 序号 | 名称 | 描述 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 控制器 | 支持倍福ETHERCAT协议，六轴控制一体 | 主CPU（EtherCAT接口，自带16入16出的DM272模块）支持KeMotion应用及编程 | 1 |
| (2) | 示教器 | 分布式键盘布局设计； (外观和布局)；模块化的标准配件 客户自定义标签 | 7寸屏（600*1024） 使能开关（3位，双回路） 紧急停止按钮（双回路） | 1 |
| (3) | 转接头 | 专用连接器 | 控制器与示教器转接模块 | 1 |
| (4) | 线缆 | 柔性线缆 | 示教器线缆>10M | 1 |
| (5) | IO端子 | 专用连接端子 | IO模块端子 | 2 |
| (6) | 软件 | 终端用户操作软件，可以安装在手持终端上，还可以安装在PC上，只有有一个终端与控制器连接通信 | 画面编辑软件 | 1 |
| (7) | 软件 | 能将机器人的路径清楚规划并显示 | 路径规划软件 | 1 |
| (8) | 端子 | 专用电源端子 | CPU接线电源端子 | 1 |
| (9) | 存储卡 | CF卡（程序存储卡） | 256M内存 | 1 |
| (10) | 网线 | 专业工业以太网 | EtherCAT线缆为D3-DU之间通讯所用 | 1 |
| (11) | 电源模块 | 电压范围广；高性能；高实用性 | 驱动器电源模块> 10KW 集成防断电24V控制电源 | 1 |
| (12) | 驱动器 | 1拖3驱动器 紧凑，完整 模块化，可扩展的系统搭建架构 | 300%以上过载能力 cross-axis 集成型安全控制器 1-，2-和3-轴驱动单元 | 2 |
| (13) | 马达 | 多圈绝对值编码器，带刹车 支持ETHERCAT协议 | 750W 带键槽 额定转速3000转每分钟 轴径小于等于16MM 定位凸台<70MM 编码器高小于等于41MM | 2 |
| (14) | 马达 | 多圈绝对值编码器，带刹车 支持ETHERCAT协议 | 400W 带键槽 额定转速>3000转每分钟 轴径<14ＭＭ 定位凸台>50MM 编码器高<15MM | 3 |
|  | 马达 | 多圈绝对值编码器，带刹车 支持ETHERCAT协议 | 1.5kw 带键槽 额定转速3000转每分钟 轴径<22ＭＭ 定位凸台>110MM 编码器高<105MM | 1 |
| (15) | 端子 | 弹簧压紧端子 | DP电源端子模块SATA SSD可供选择 掉电保护 | 1 |
| (16) | 端子 | 弹簧压紧端子 | DA轴模块端子 用于连接电源单元上I/O,主电和制动电阻 | 2 |
| (17) | 端子 | 弹簧压紧端子 | 用于连接轴单元上的I/O接口 弹簧压紧端子 板载I/O接线 | 6 |
| (18) | 减速机 | 大转矩两阶段式摆线齿轮，高压缩比，高精度小于等于1弧分 | 额定转矩（Nm）>412 额定输出转速（rpm.）> 15 精度高于等于：1弧分 最大瞬时转矩>833Nm | 2 |
|  | 减速机 |  | 额定转矩（Nm）>231 额定输出转速（rpm.）> 15 精度高于等于：1弧分 最大瞬时转矩>2058Nm | 3 |
|  | 减速机 |  | 额定转矩（Nm）>784 额定输出转速（rpm.）> 15 精度高于等于：1弧分 最大瞬时转矩>1960Nm | 1 |
| （19） | 滤波器 | HT1-F3MB-15A（伺服专滤波器） | 端接方式：螺栓 额定电流大于等于：15A | 1 |
| （20） | 伺服线缆配件 | 大于等于18米成品拖链动力线 | 弯曲寿命800万次以上 | 6 |
|  |  | 大于等于18米成品拖链编码器线 |  | 6 |
|  |  | 大于等于18米成品拖链制动器线 |  | 6 |

应用以上器件，可方便搭建六轴关节型机器人的模拟控制系统，

1.可方便模拟机器人的运行轨迹，在指定范围内作业；

- 2.对各部分机构独立操作；

3.为上下料机器人及时提供必要的操作指导及诊断信息；

4.具备多种控制模式，如自动，手动，停止，急停，故障诊断等。