# 计算机实验教学中心实验室监控系统改造

# 项目建设要求

计算机实验教学中心实验室原已配备监控系统，目前为了更好的适应要求，需要在部分机房以及出入地段安装全方位监控，以满足使用上的要求。

根据以上需求，需要改造的实验室原先监控需要拆除，并更合理的重新部署监控点，拆除的海康防暴摄像机和拾音器可以二次使用（共8个点将继续用于本次改造的监控系统中，所投品牌设备必须保证拆除8个点位能无损接入新系统）。新增其他监控点，如出入的通道、 走廊、楼梯口、卫生间门口等地方。所投品牌须保证平台兼容性和监控整体美观性，摄像机仍选用专用防暴音频摄像机。系统架构在满足基本功能需求并有良好性价比的前提下，做到架构清晰简单，减少故障环节；硬件合理优化配置，避免数据流瓶颈；容错、冗余足够，确保数据的完整性和安全性。网络布线按区域汇聚。为了满足本次项目建设系统可靠性部署和扩展性需求，

上述所需所有费用均应包含在报价中，预留网络接口，以便后期能接入不同的专用网络。

商务要求：

1.质保期：本项目免费质保期不少于 2  年，摄像机、硬盘录像机须提供贰年免费原厂质保服务，质保期内产生的一切费用由卖方承担，质保期从验收合格之日起计算。

2.售后技术服务要求

要求供应商在南京设立有固定维修站（报价时须提供网点地址、人员及联系电话等资料备查）并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，卖方要在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在2小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。对采购人进行定期回访，发现问题及时解决。

3.技术培训：

卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

4. 项目设施时间：

因时间比较紧，合同签订后，需要在供货到位后3个工作日完工。

具体以使用方要求为准。

# 技术参数要求及清单

| 序号 | 名称 | 技术参数/功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防暴高清红外半球摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器，分辨率1920*1080@25fps 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增加编码、SVC自适应编码技术。 支持一对音频输入输出。 防暴：防暴等级支持IK10 。 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 28 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 1.高保真拾音器专为公、检、法行业同步监控录音而设计。 2、采用“天坛回音壁”原理的0.8mm微孔设计，精确计算声音反射角度达到最佳。 3、采用回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音，提供清晰及高质量音频信号输出。 4、采用杜比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理降噪能力12bB。 5、"ANYMIC"电容咪头，10 ～ 100平方内高保真、高灵敏、噪音低。 6、内置AGC及DTS降噪信号微处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 7、内置最新的DNP及MINI DSP数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。 8、拾音器内置雷击保护、电源极性反接保护,静电防护和电源保护模块。 9、超长音频信号传输技术，采用RVVP3×0.5mm2屏蔽电缆信号传输3公里不失真。 10、集成专业厚膜前置音频处理器，可直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。 11、获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。 12、通过欧盟环保ROHS指令2002/95/EC建设规范。 13、通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。 14、通过欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。 15、通过美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范。 | 18 | 只 |
| 3 | 监控存储主机 | 支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放； 支持接入带宽320Mbps； 支持64路网络视频接入； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持16个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，2个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口,支持miniSAS扩展接口 | 1 | 台 |
| 4 | 监控硬盘 | 监控专用硬盘4T,7200, ,SATA 6Gb/s，3.5' | 1 | 块 |
| 5 | 监控电源 | DC12V 2A 宽电压 | 36 | 只 |
| 6 | 拾音器专用电源 | DC12V2A 稳压线圈电源 | 28 | 只 |
| 7 | 千兆交换机 | 100/1000M自适应机架式交换机 | 1 | 台 |
| 8 | 吊装支架 | 防暴半球专用 | 22 | 只 |
| 9 | 超5类非屏蔽双绞线 | 通过TIA/EIA-568-C.2 Category 5 250MHZ带宽测试要求 精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT） 通过严格四连接点信道测试要求，各性能指标均高于国际、北美、欧洲标准(如：ISO/IEC 11801：202、IEC61156－5、TIA/EIA 568-C.2、EN50173、EN50288) | 8 | 箱 |
| 10 | 电源线 | 国标RVV2*1.0 | 1200 | 米 |
| 11 | 辅材 | 本次项目含：PVC管、音视频配件、电工胶带、扎带、膨胀螺丝、膨胀管、标签纸、水晶头、接线板、弱电盒等。 | 1 | 项 |
| 12 | 拆除、布管、布线、调试安装费 | 含原设备拆除、系统集成、安装调试及运行维护 | 1 | 项 |

清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 四楼监控设备 |  |  |
| 防暴高清半球摄像机 | 11 | 台 |
| 高保真拾音器 | 4 | 只 |
| 监控电源 | 11 | 台 |
| 拾音器专用电源 | 4 | 台 |
| 千兆交换机 | 1 | 台 |
| 五楼监控设备 |  |  |
| 网络高清摄像机 | 17 | 台 |
| 高保真拾音器 | 14 | 只 |
| 监控电源 | 25 | 只 |
| 拾音器专用电源 | 22 | 只 |
| 网络高清硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 监控专用硬盘 | 1 | 台 |
| 综合布线 |  |  |
| 网线 | 8 | 箱 |
| 电源线 | 1200 | 米 |
| 半球吊装支架 | 22 | 只 |
| 辅材 | 1 | 项 |
| 拆除、布管、布线、调试安装费 | 1 | 项 |