材料学院实验室安全监控系统平台技术要求

# 项目建设要求

材料学院实验室经过一期及二期项目建设，目前已基本覆盖危化品区域，实现了全方位24小时严格监管。

根据以上需求，本次三期项目计划在剩余实验室及公共区域增加监控点位。系统架构在满足基本功能需求并有良好性价比的前提下，做到架构清晰简单，减少故障环节；硬件合理优化配置，避免数据流瓶颈；容错、冗余足够，确保数据的完整性和安全性。网络布线按区域汇聚，前端设备集用POE供电，降低故障率和维护难度。为了满足本次项目建设系统可靠性部署和扩展性需求，要求新建设的监控系统必须能与一期和二期的海康威视系统平台兼容且能无缝对接。要求新建设的实验室安全监控系统平台，老师能够通过校园网在BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）进行视频预览，要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查，要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能，要求支持IPAD端APP视频预览、远程回放。要求支持接入海康、海康EHOME、ONVIF等协议的设备.并预留网络接口，以便后期能接入学校保卫处的监控网络平台。上述所需所有费用均应包含在投标报价中。

# 商务要求

1.质保期：本项目免费质保期不少于 3  年，摄像机、硬盘录像机须提供叁年免费原厂质保服务（提供厂家证明函），质保期内产生的一切费用由卖方承担，质保期从验收合格之日起计算。

2.售后技术服务要求

要求供应商在南京设立有固定维修站（报价时须提供网点地址、人员及联系电话等资料备查）并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，卖方要在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在2小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。对采购人进行定期回访，发现问题及时解决。

3.技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

4、验收方式：卖方必须提供报价产品的制造厂商所有技术资料原件加盖红章，如果提供设备实物与招标要求技术参数不符合，甲方可以拒绝验收。

# 技术参数要求及清单

| 序号 | 名称 | 技术参数/功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外网络半球形摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于110米。（提供公安部型式检验报告证明） 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。（公安部型式检验报告证明） 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（提供公安部型式检验报告证明） 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。（公安部型式检验报告证明） 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。（公安部型式检验报告证明） 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） 具有防补光反光功能，在补光灯开启状态下，对防护罩喷水、喷尘，图像不应出现异常。（公安部检验报告证明） 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） | 106 | 台 |
| 2 | POE接入交换机 | 配置：可用千兆POE电口数≥24，千兆光电复用口≥2 支持802.3af/atPoE标准 支持红口保障功能,并提供第三方检测报告证明 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌 支持数据传输和POE供电的远距离传输≥250m,并提供第三方检测报告证明 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准 交换方式支持存储转发 交换容量≥8.8Gbps 包转发率≥6.5Mpps 支持2年原厂维保 支持光口和电口在64-1518字节范围内的不同帧长度线速转发,并提供第三方检测报告证明 支持线-地防浪涌等级≥2KV,并提供第三方检测报告证明 支持接触放电≥4KV,支持空气放电≥8KV,并提供第三方检测报告证明 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机为同一品牌 | 6 | 台 |
| 3 | POE核心交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4 管理口：支持独立的console管理串口 提供工信部入网证及CCC证书 交换容量≥336Gbps 转发性能≥96Mpps POE：支持自适应802.3af/at供电标准，支持POE最大输出功率≥370W MAC地址表≥16K，支持MAC地址学习数目限制 聚合：支持链路聚合 支持VLAN 路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP路由协议 支持ACL 支持广播风暴抑制 支持IGMP-Snooping 支持2年原厂维保 支持Console、Telnet、WEB、SYSLOG、RMON(1，2，3，9)、SNMPV2C 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机为同一品牌 | 1 | 台 |
| 4 | NVR网络存储 | 支持秒级检索查看硬盘中录像文件（以公安部检测报告为准） 支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以可视化的形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准） 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件（以公安部检测报告为准） 支持录像文件分组显示；支持按通道、时间分组排序显示录像文件（以公安部检测报告为准） 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（以公安部检测报告为准） 支持查看希捷硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天内的硬盘状态显示信息（以公安部检测报告为准） 支持通过客户端配置视频预览权限功能，可设置登录密码查看相关通道视频。支持通过IE远程配置视频预览权限功能，可设置登录密码查看相关通道视频（以公安部检测报告为准） 支持录像老化，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的容量比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存（以公安部检测报告为准） 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以公安部检测报告为准） 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片（以公安部检测报告为准） 可通过IE预览和回放双目相机的立体声（以公安部检测报告为准） 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） 支持设备密码定期提示修改、删除；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作（以公安部检测报告为准） 支持激活和重置，出厂设备需要激活；管理员密码重置需要安全码验证（以公安部检测报告为准） 支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等，支持查看录像老化状态，可通过日历形式查看老化记录（以公安部检测报告为准） 支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度（以公安部检测报告为准） 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条（以公安部检测报告为准） 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户（以公安部检测报告为准） 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（以公安部检测报告为准） 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192（以公安部检测报告为准） 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（以公安部检测报告为准） 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像（以公安部检测报告为准） 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准） 支持多屏输出，可设置2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出, 两组之间可异源输出视频图像,并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/2/1分屏预览；（以公安部检测报告为准） 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准） 支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准） 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准） 支持2路HDMI双4K同时解码输出 ○可设置主码流、子码流流进行录像（以公安部检测报告为准） ○支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件（以公安部检测报告为准） ○可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像（以公安部检测报告为准） 支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠（以公安部检测报告为准） 支持检索与回放，进入录像回放界面，设备自动检索出关联通道录像并以日历形式展示出录像分布情况，并自动回放当天录像（以公安部检测报告为准） 支持按帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面（以公安部检测报告为准） 支持自定义组合条件检索， 支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件（以公安部检测报告为准） 支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容（以公安部检测报告为准） 支持接入云台，并可以通过本地GUI或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能（以公安部检测报告为准） 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式（以公安部检测报告为准） 可支持最大接入总带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps（以公安部检测报告为准） 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态（以公安部检测报告为准） 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC、smart265、smart264视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准） 支持对重要的数据能够进行备份，可按移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件类型进行数据备份，将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘、DVD刻录机等存储设备（以公安部检测报告为准） 支持行为分析侦测，接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（以公安部检测报告为准） 支持浓缩播放功能，录像回放中，移动侦测、外部输入报警、智能侦测等类型的重要录像，视频默认按正常速度播放，其他普通录像视频自动按高倍速播放，并支持自定义设置普通录像和重要录像的播放速度（以公安部检测报告为准） 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准） 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准） 支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片（以公安部检测报告为准） 支持设置走廊模式，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转（以公安部检测报告为准） 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档（以公安部检测报告为准） 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准） 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备（以公安部检测报告为准） 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表（以公安部检测报告为准）； 支持人脸侦测，接入带有人脸侦测报警功能的IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片（以公安部检测报告为准） 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生（以公安部检测报告为准） 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像（以公安部检测报告为准） 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC（以公安部检测报告为准） 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲（以公安部检测报告为准） 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改（以公安部检测报告为准）； 可设置定时抓图、移动侦测抓图、报警抓图、移动侦测且报警抓图、智能侦测抓图、手动抓图，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片（以公安部检测报告为准） 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖（以公安部检测报告为准） 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准） ★支持16个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，2个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口,支持miniSAS扩展接口（以公安部检测报告为准） 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 支持双4K异源输出 16盘位，可满配8TB/10TB硬盘，支持硬盘热插拔 2个千兆网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：400M 128路H.265、H.264混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264、SVAC混合解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 台 |
| 5 | 安全监控平台 | 平台能够在BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查，要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能，要求支持IPAD端APP视频预览、远程回放；要求支持对监控的图像进行视频质量诊断，检测项包括视频信号缺失、视频图像模糊，要求支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。平台要求I5-9400 8G 512GSSD 。要求支持接入海康、海康EHOME、ONVIF等协议的设备.提供国家知识产权局颁发的软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 6 | 监控硬盘 | 监控专用硬盘10T,7200, ,SATA 6Gb/s，3.5' | 14 | 块 |
| 7 | 壁挂机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 承载: 静载300KG. 防护等级:IP20 主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，框架和前门边条1.2mm，其它0.8mm. 尺寸：600*450*501mm 表面处理，脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. | 4 | 台 |
| 8 | 网络机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 承载: 静载300KG. 防护等级:IP20 主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，框架和前门边条1.2mm，其它0.8mm. 尺寸：600*800*2000mm 表面处理，脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. | 2 | 台 |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | 通过TIA/EIA-568-C.2 Category 6 250MHZ带宽测试要求 Ø 十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定 Ø 彩色十字骨架为施工快速甄别线缆及管理提供方便，符合TIA/EIA-606管理标准 Ø 精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT） Ø 通过严格四连接点信道测试要求，各性能指标均高于国际、北美、欧洲标准(如：ISO/IEC 11801：202、IEC61156－5、TIA/EIA 568-C.2、EN50173、EN50288) 提供原厂检查报告及质保函 | 20 | 箱 |
| 10 | PVC管 | 国产优质25PVC管 | 1 | 项 |
| 11 | 监视器 | 优色高清液晶监视器，内置电源，能耗低，液晶屏使用寿命可达6万小时以上，造型时尚，美观大方。超强画质芯片处理，真正还原现场景色，而获得生动画质颜色。分辨率1920*1080，智能远程终端控制:可通过串口RS232串口连接电脑，通过电脑对单台或多台监视器进行远程控制 | 1 | 台 |
| 12 | 切换器 | 显示切换 | 1 | 套 |
| 13 | 理线器 | 理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 6 | 个 |
| 14 | 辅材 | 本次项目含：电工胶带、扎带、膨胀螺丝、膨胀管、标签纸、水晶头、接线板、光纤跳线、光纤熔接费。 | 1 | 项 |
| 15 | 布管、布线、调试安装费 | 系统集成、安装调试及运行维护 | 1 | 项 |

供应商提供的摄像机、硬盘录像机，汇聚交换机、接入交换机等产品，需保证和一期，二期的系统兼容，且整体系统平台运行稳定，否则视为验收不合格。

以上所有技术要求需提供厂家证明文件并加盖公章（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂检测报告、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函）备查。