工作站技术要求

|  | 技术参数和规格 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 处理器 | 双路英特尔 至强 银牌4214 处理器 |
| 芯片组 | Intel 英特尔 ® C621 |
| 内存 | 最大支持DDR2666,24根内存，带ECC自动纠错； 本次实配 8根16G ECC内存 |
| 硬盘 | 采用全新FlexBay设计，支持最多10个2.5"/3.5" SATA/SAS驱动器或者最多4个M.2或U.2 PCIe NVMe固态硬盘本次实配1块512GB SSD+1块4T SATA，硬盘支持快拆，无需打开机箱更换硬盘 |
| Raid | 硬件RAID 0、1、5、10，含硬件硬盘控制器 支持10硬盘 |
| 光驱 | 8X DVD-/+RW 超薄光驱 |
| 显卡 | 支持：Tesla P4，P100，V100，T4显卡，最大支持4块 此次，nvidia quadro P1000或更高规格 |
| 音频 | 集成Realtek ALC3234高保真音频编解码器（双通道） 可选:专业音频接口（双通道，120 dB信噪比 – 5.25" FlexBay选项[USB接口]） |
| 网络 | 英特尔双频无线 AC 8265 (802.11ac) 2x2 + 蓝牙模块 有线网卡 |
| 端口 | 前面： 2个Type-c端口、带有PowerShare功能 2个Type-A USB 3.0端口、1个.USB 3.0 Type-C端口 1个SD插槽 1个耳机端口； 内部： 后面： 6个USB 3.0端口、其中1个支持智能开机 1个串行端口、 2个PS2端口、 不少于2个RJ45（英特尔千兆以太网）端口（其中可以有一个为管理网口） 1个音频输出口 1个音频输入及麦克风端口 可选1394B Card 可选Teradici PCoIP远程访问卡 Thunderbolt 3 PCIe卡(2 端口) |
| 插槽 | 4 个第3 代PCIe x16 |
| 电源 | 大于1400W电源，模块化电源，无需螺丝紧固及开箱操作易拆卸替换 |
| 操作系统 | Ubuntu 18.04 |
| 资源DVD盘 | 含资源DVD光盘 |
| 键盘鼠标 | 同主机品牌USB有线键盘鼠标 |
| 机箱 | 塔式机箱 高不小于430毫米， 宽不小于210毫米 深不小于560毫米 重量不小于20kg 要求带有前后双把手，易于搬动 主要备件模块化可便携拆卸: 不拆机箱即可更换电源 可选19‘’导轨机架安装套件 安全线缆插槽 挂锁扣环¦ |
| 认证 | ISV认证， |
| 保修 | 基本：三年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门 数据保护服务，三年硬盘不返还 |

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函或官网资料及资料链接）备查.