远程虚实一体无线通信系统综合实验平台技术要求

一、总体要求

数量：2套。

远程虚实一体无线通信实验平台基于互联网与软件无线电技术，采用模块化结构，每个模块均可单独仿真设计、实时展示和硬件验证，多个模块可构成一个完整的真实的实用的无线通信系统。

平台支持本地实验和远程实体实验，远程实验能进行电子连线、元件参数调整、系统参数配置、测试点选择、虚拟仪器操作（虚拟信号源、示波器、频谱仪）、实时信号测试、远程下载二次开发算法等真实实验操作；远程操作基于浏览器完成，实体平台功能应随浏览器操作实时切换。

平台支持：信号处理、数字通信、移动通信技术、无线通信系统、射频电路与射频通信、虚拟仪器技术等课程实验创新开发实验通信系统实训；

二、技术指标

1、模块化结构，模块均采用ARM+FPGA架构、IP访问、硬件资源全开放、支持所有实验的二次开发、远程固件升级、远程开发算法动态加载；

2、	嵌入式PC控制器，15.6寸彩色液晶，完成实验课件查阅，元件与电路参数配置、实验信号流程图观察等人机交互；

3、	DDS信号源，能产生：函数信号、占空比可变的抽样脉冲信号、扫频信号；常用调制信号；信号参数可远程设置；信号频率：0-500KHZ，幅度：0-5Vpp；

4、	全功能误码仪，本地或远程测试无线通信系统性能；

5、实时解析PAM 、PCM、CVSD编译码原理，能在屏幕形象展示信源编译码“带限”、“抽样”、“量化”、“编码”过程；

6、有完整的无线通信信道编码功能，支持卷积、汉明、交织、循环、RS、 Turbo等编码方式，多通道虚拟逻辑分析仪实时展示信道编译码原理；

7、基于FPGA和高速AD/DA完成各种调制解调，能完成ASK、FSK、PSK（DPSK）、QPSK、GMSK、16QAM调制解调实验，能通过实验框图配置各种参数，研究基带速率、基带成型、频带带宽、频谱利用率等间的关系；中频不低于20MHZ；

8、支持各种同步实验和算法验证：定时跟踪Gardner算法，可以通过上层软件调整二阶环路滤波器参数；载波跟踪Costas环算法，可以通过上层软件调整二阶环路滤波器参数；

9、增益控制支持MGC（手动增益）和AGC（自动增益）两种方式，AGC二阶环路参数可调；

10、实时观察频带通信系统眼图星座图，可通过眼图形状判断Costas载波同步性能；

11、数字调制解调采用NCO与数字DDC与DUC技术，载波频率能连续调节，频率分辩率可达1HZ；

12、射频前端采用分级模块结构，学生能研究射频锁相振荡器、上下变频器、低噪放模块、功放模块、可控增益模块等射频电路设计、调试及性能测试；射频频率（500MHZ-1200MHZ）、系统增益可远程设置；

13、能完成现代通信技术实验类型：信源编译码及性能评测实验；码型变换与线路编译码实验；各种信道纠错编译码与性能评测实验；复用解复用与位同步帧同步实验；同步算法性能验证与比较实验；软件无线电数字NCO、DUC、DDC算法性能实验与开发实验；软件无线电频带调制与性能比较实验；软件无线电载波同步与解调实验；成型、匹配、均衡性能测试与开发实验；无线通信系统实验；

14、可扩展信号卷积、任意信号分解、信号频域特性分析、频率搬移尺度变换等信号系统实验；

15、可扩展IIR滤波器设计与实现、FIR滤波器设计与实现、FFT算法等数字信号处理实验；

16、可扩展码分多址、地址相关性、扩频解扩、跳频、无线信道特性、信道均衡、GMSK调制、16QAM调制、16OFDM调制等等无线通信实验；

17、可扩展抽取插值、半带滤波、CIC滤波、NCO、DDC、DUC、Costas环算法等软件无线电实验；

18、可扩展虚拟示波器设计、虚拟频谱仪设计、虚拟逻辑分析仪设计等虚拟仪器实验；

19、可扩展数字锁相振荡器、上下变频器、VGA、功放、低噪放、微带天线等射频器件设计与性能测试实验；

三、模块配置

1、信源模块、信源编码与复用模块、信道编码模块、频带调制模块、频带解调模块、纠错译码、解复用与信源译码模块、终端模块；

2、嵌入式PC控制器：cpu: intel i5处理器，内存：4G，千兆以太网卡，硬盘：64G固态硬盘，15.6寸工控显示器

3、射频前端：上变频模块（中频20MHz-1000MHz）；锁相振荡器（350MHz-1800GHz）；

VGA可变增益放大器（-15dB~+20dB）；功放（大于30dB）；低噪放（增益：＞40dB）；下变频（DC-700MHz）；收发天线（900MH，带宽不大于10MHz，增益：＞3dBi）

★配套基于ADS软件的射频模块仿真设计实例；

四、配套软件

1、管理软件

  分时分配实验设备、建立用户链接；

建立实验设备性能挡案；

统计实验设备利用率；

2、客户端操作软件

建立实体平台和客户端数据链接；

浏览器调阅实验目的、实验原理、实验内容、实验步骤、实验注意事项；

参数设置与虚拟仪器实时测试：操作浏览器的虚拟仪器（基带数据设置、虚拟信号源、虚拟示波器、虚拟频谱仪、虚拟逻辑分析仪、虚拟误码仪），实时测试各测试点时域波形、频域波形，完成原理实验和系统实验；

	配套算法控件拖放设计功能、基于FPGA的算法设计与动态加载功能，实时信号采集反馈功能；

3、仿真软件

	提供不低于80 个基于FPGA的无线通信和信号处理算法控件，学生能在浏览器上通过拖放、关联、配置控件，设计并测试无线通信系统；也可自行用FPGA硬件描述语言设计算法，仿真后远程加载到无线通信平台，验证算法性能；

	支持：信号处理、数字通信、软件无线电、移动通信等课程实验仿真、算法验证；