附：自动化学院动态压力测量系统项目技术要求

项目名称：动态压力测量系统系统

数量：1套

项目内容及主要用途：鞋垫式动态压力测量系统可方便的进行足部压力和步伐分析，判断复健、矫正效果、 观测步伐异样等。利用鞋垫式动态压力测量可用于研究步行机器人足部与地面的接触过程，同时可用于穿戴式智能装备的开发。

- 1、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器 | 10双 |
| 2 | 数据处理器 | 1套 |
| 3 | 采集及分析软件 | 1套 |

2、系统整体功能要求

足部压力分布量测系统是一套撷取鞋内动态足压信息的量测系统，可以显示足部以及足部矫具之间的交互作用。不同于传统对于足部功能以及步态的视觉观察方法，鞋垫压力分布量测系统可以量化接触压力的分布以及时间等信息。这一套系统包括压力感测片、数据撷取器、软件以及可以作为分析、诊断与介入效能鉴定的信息传输系统。

- 3.详细技术指标要求

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器 | 传感器单元个数> 954,量程范围：0～125PSI; 感测片厚度<0.15mm, 传感器型号3000E,线性误差<5%,电阻式 |
| 2 | 数据处理器 | 1个2 口集线器，2个信号采集器； 尺寸>(L)13cm(W)6cm(H)3cm；重量：<250g ；性能：可接入压力分布阵列传感器，传输至电脑；电源：USB 接电脑，无需外接电源；环境温度：－10℃～60℃ ；湿度：5%～90% RH ；扫频（动态采样）>750Hz，USB数据接口。 |
| 3 | 采集及分析软件 | 动态撷取接触点的力、压力；可录制与播放动态压力变化影像；可分析任意区域其2维或3维的资料；可同时看与比较多次实验结果；可计算压力峰值分布、平均压力、最大最小压力、压力中心或将数据转入excel作其它图表；显示力量中心以及力量中心的轨迹；可作任一特殊区域的分析。。 |

4、保修期和售后服务要求

- 货物的免费质保期为1年，出现故障报修后，投标方技术人员24小时内达到现场进行维修。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费用。

- 在质保期内，投标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 在质保期内因货物本身的质量问题发生故障维修后不能使用，投标方应负责免费更换。

5、安装调试要求和验收要求

- 投标方派遣技术工程师免费上门在招标方现场进行安装调试、并交付使用。

- 投标方提供的机器视觉系统应能和实验室现有机器人进行无缝对接联调，完成机器人的定位引导功能。

- 投标方需要免费培训招标方的使用操作人员，并协助招标方一起调试，直到符合技术要求，招标方才做最终验收。

- 招标方应在设备安装调试完毕后，5个工作日内组织验收，验收时投标方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，招标方签署验收意见。