激光二极管实验平台组件技术要求

数量：1批

具体包括：

| 设备名称 | 技术规格及主要性能 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 激光二极管安装座 | 带温控的光纤带尾纤激光二极管安装座；专为3引脚和4引脚的SM、PM、MM和DFB尾纤激光二极管a(Ø5.6或Ø9 mm，3个或4个引脚)设计；支持A、B、C、D、E、G和H引脚配置；温控（TEC）元件延长了激光二极管（LD）的寿命，并稳定输出功率及波长；翻盖设计消除了二极管的热梯度；Bias-T适配器用于>200 kHz的激光电流的RF调制 | 1 |
| 激光二极管安装座 | 带温控的激光二极管安装座；用于带G型引脚的Ø3.8 mm激光二极管；兼容Ø3.8 mm TO封装的激光二极管；包含标准的封装法兰；引脚类型兼容性：G型引脚 | 1 |
| TEC驱动器 | 台式温度控制（TEC）器；兼容传感器：热敏电阻，AD590/AD592，LM335；温度控制器输出(低噪音)：±2安/12瓦；温度范围-45°C~+145°C(AD590)或10Ω~200KΩ(热敏电阻)；温度分辨率：0.01°C(IC 传感器)或1Ω(热敏电阻)；温度稳定性：≤0.002°C；分别调整控制回路的P、I和D，实现最短的温度稳定时间；恒温工作模式；通过TUNE IN输入进行模拟控制；可调节的TEC电流限制； | 1 |
| LD驱动器 | 台式激光二极管（LD）电流控制器；超低噪声(LDC201CU 0.2 μA)；五位数字LED显示屏；模拟控制输入和输出；可靠的激光二极管保护功能；可用于所有激光二极管和光电二极管的极性；激光电流范围0~±500 mA 高压； | 1 |
| 细长型直角支架 | 细长型直角支架，带沉头孔槽和M6螺孔；尺寸：50.8 mm x 19.1 mm x 50.8 mm | 2 |
| 滤光片 | Ø1英寸带通滤波片，CWL=450±2 nm，FWHM=10±2nm | 1 |
| 稳压线性电源 | ±12VDC稳压输出，6W，230 VAC；2 m电线，带LUMBERG RSMV3公接头 | 1 |