交换机技术要求

| 基础硬件 | 前面板业务端口 | 48个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口，1个管理用以太网口，1个Console口，1个USB口 |
| --- | --- | --- |
|  | 交换容量 | ≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps |
| 模块 | 万兆模块 | ≥30个万兆多模模块（含3米OM3多模光纤跳线），要求模块和交换机为同一品牌 |
|  | 电源模块 | 双模块化电源 |
|  | 风扇模块 | 双模块化风扇 |
| 路由性能 | 横向虚拟化 | 支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制 |
|  | 链路聚合 | 支持10GE端口聚合 支持40GE端口聚合 支持静态聚合、动态聚合 |
|  | 路由协议 | 支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议 支持策略路由器; 支持RIP v1/2、RIPng 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 |
|  | MAC地址表 | 支持静态MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
|  | VLAN | 支持基于端口的VLAN（4094个），支持Default VLAN，支持QINQ，支持灵活QINQ，支持VLAN MAPPING，支持PVST+ 支持RPVST+ |
| 扩展 | 扩展插槽 | 业务扩展插槽（非电源、风扇插槽）≥2个 |
| 数据中心特性 | 数据中心特性 | 支持TRILL、FC、FCOE等数据中心特性； 支持并实配VXLAN网关功能，提供权威第三方测试报告证明； 支持SDN、OpenFlow特性，支持ARP防攻击； |
| 管理 | 管理和维护 | 支持命令行接口（CLI）配置，支持Telnet远程配置，支持通过Console口配置，支持schedule job，支持ISSU，支持802.1AG及802.3AH，支持SNMP（Simple Network Management Protocol），支持IMC网管系统，支持系统日志，支持分级告警，支持NTP，支持电源的告警功能，支持风扇、温度告警，支持调试信息输出，支持Ping、Tracert，支持Track，支持Telnet远程维护，支持USB进行文件上传和下载 |
|  |  | 支持多虚一技术(N:1)，可将20台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； |
|  |  | 支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理； |
| 安全性 | 安全特性 | 支持NGFW防火墙插卡，一体化扩展IPS、防病毒、LB、上网行为管理等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持（提供第三方测试报告或官方网站订购信息截图证明） |
|  | 其它安全选项 | 支持用户分级管理和口令保护，支持集中MAC认证，支持802.1X，支持storm constrain，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持IP+MAC+端口绑定，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持SSL，支持PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)，支持CPU防护 |
| 产品资质 | 相关证书 | 提供产品工信部入网许可证书、RoHS测试认证证书 |
| 服务 | 售后服务 | 三年原厂上门服务 |

2.质保期：本项目交换机三年免费原厂质保。签订合同时提供原厂服务承诺函原件，所有货物必须原厂原装，原厂商注册用户必须为“南京邮电大学”，并可通过原厂商服务电话查询。

3.售后技术服务要求

3.1若设备发生故障，卖方工程师在收到用户的维修服务要求后24小时内作出回应，如有需要48小时内到达用户现场进行维修。

4.交货期、交货方式及交货地点

4.1交货期：2019年9月底前完成本项目。

4.2交货地点：用户指定地点。中标人须免费配送安装至用户指定位置，并免费提供安装调试服务。

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函或官网资料及资料链接）备查.