深度学习工作站技术要求

| 主要技术参数需求 | 机型 | 最大支持8个全高全宽GPU高性能显卡 机器所有配置原厂可查，整机含显卡交付 支持英特尔睿频加速v 2.0技术，英特尔超线程技术， 英特尔虚拟化技术 支持Intel Omni-Path 架构、光纤互连传输速度可达 100Gb/s 大小：4U |
| --- | --- | --- |
|  | CPU | CPU核心数8核 主频2.1Ghz；数量2 采用最新Intel Xeon Scalable 系列处理器, |
|  | 内存 | 8根单条32G内存 2133MHz DDR4 ECC Reg CL11 DIMM 24个DIM,支持2T 3DS ECC RDIMM内存 |
|  | 硬盘 | 2块, 240GB 2.5寸SSD硬盘.做RAID 1 |
|  |  | 2块, 960G 2.5寸SSD硬盘.做RAID 0 |
|  |  | 4块, 4TB 3.5寸,128M缓存，7200RPM SATA硬盘,做RAID5 |
|  |  | 6个3.5”热插拔硬盘位, 24个2.5寸热插拔硬盘位 |
|  | GPU计算卡 | 8 块单涡轮RTX2080TI显卡，显存11G |
|  |  | 提供整机含本机型显卡稳定运行的测试报告（P2P,GPU温度，GPU性能等）， |
|  | 主板 | 双路LGA 3647插槽；板载显卡控制器Intel C621 系列芯片组 |
|  | 电源 | 4*2000Ｗ电源功率，高效能电源 |
|  | PCI-E插槽 | 8* PCI-E 3.0 x16 2* PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot) |
|  | 服务器技术许支持和兼容 | 支持英特尔睿频加速V2.0技术，英特尔超线程技术， 英特尔虚拟化技术 |
|  |  | 支持并且提供卷积神经网络计算智能辅助； |
|  |  | 快速一键部署深度学习框架 |
|  |  | 模型开发调试-可启动Jupyter notebook和JupyterLab进行开发与调试，可以通过web VNC或者本地PyCharm进行代码同步和调试， |
|  |  | 安全策略：系统集成对关键性数据防泄密保护模块 |
|  |  | 支持智能平台管理接口v2.0且支持virtual media over LAN和KVM-over-LAN |
|  | 管理功能 | 信息管理：提供自动识别主机系统功能，包含主机出厂信息，BIOS配置信息，BMC固件信息等内容 |
|  |  | 账户管理：提供识别用户权限管理，能根据不同用户权限提供不同级别服务 |
|  |  | 数据管理：提供不同级别的数据安全管理功能，支持RAID管理和对接存储管理功能 |
|  |  | 硬件管理：提供自动识别温度，电源等传感信息，提供系统内存等获取 |
|  |  | 执行步骤管理：权限范围内提供发布iKVM，BMC/BIOS固件更新，BMC配置，重置，执行整机重启，更新SSL证书和密钥等功能 |
|  |  | 安全管理：提供系统日志获取功能，能确认警告事件识别，关键事件识别功能 |
|  | 远程访问 | 须实现web界面直接使用图形界面,画面清晰流畅,基于HTML5技术 ；支持声音、串口、磁盘驱动器以及本地打印机和智能卡读写器的重定向；支持多种平台，非VNC，Teamviwer |
| 系统测试及认证要求 | 1、5步QA检测体系 2、ATA系统配置确认，明确检测相关配置内容。 3、ATA压力测试报告，明确检测CPU，GPU，主板运行温度；硬盘读写等 4、ATA功能测试报告，明确CPU,GPU等硬件的功能是否正常 5、GPU设备测试和Burn-In测试 6、GPU矩阵测试 7、兼容软件Aimax 4.2或以上版本，提供兼容性依据 8、以上测试为提供型号的通用测试，是为保证提供型号可以在高压下稳定工作 |  |
| 资质 | 制造厂商具备ISO9001 制造厂商具备ISO14001 制造厂商具备INTEL 认证的Cluster Ready资质 制造厂商具备INTEL 认证的HPC数据中心资质 制造厂商具备NVIDIA NPN资质 |  |
| 售后及服务 | 工作站整机原厂3年质保.保修期内的整机硬件免费保修服务 工作日9:00-17:00内的热线电话支持.7x24小时的E-mail技术支持， |  |

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查。