环境感知和检测系统技术要求：

环境感知和检测系统：传感器实时采集室内各种环境参数，并通过控制器传输至网关进行数据展示及处理并验证LORA模组的组网、设备传输距离及数据传输速率。

| 设备名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 物联网网关 | 2 | 1、Cortex-A9四核芯片的核心板，三星Exynos（猎户座）4412，主频1.5GHZ；内部集成Mali-400 MP高性能图形引擎，支持3D图形流畅运行，并可播放1080P大尺寸高清视频；7寸屏，多点电容触摸。 2、是WSN汇聚和传输设备，作为整个平台的主控模块及中介物体，连接传感层和网络层，是无线传感器网络的汇聚端，在整个应用系统中位于底层和上层系统的交互点。 3、 包含数据的汇聚、传输以及传感（物理）数据的展示等功能，提供了反向控制、联动控制等多种应用；可搭建Android、Ubuntu、Linux等多种环境；可提供WIFI、GSM、3G、RJ45、串口、光纤等多种通信手段，涵盖了目前实际应用中所有数据互通方式 4、软件功能： 1）Windows图形化界面，同时支持MAC OS和Linux 2）直接运行C语言，模拟后的代码不做任何修改即可在硬件上运行 3）支持包括IPv6在内的多种MAC及路由协议 4）支持多种射频传播模型 5）具备至少100个模拟实例 6）可超大规模并行模拟 7）功能：具有可视化网络拓扑分析功能、具有能量分析、事件模拟功能、具有射频数据嗅探功能、显示事件时间轴，支持串口输出侦测、过滤、支持单步模拟、连续模拟、变速模拟、支持内存监控，JavaScript自定义插件，MSP430和AVR硬件仿真 8）安装所需耗材：六类网线，1000Base-TX，1000Mbps，3箱 |
| 室内温湿度传感器 | 20 | 1、湿度精度范围：±3％RH(5%～95％RH,25℃) 2、温度精度范围：±0.5℃(0℃～50℃) 3、工作温度范围：-10℃～60℃ 4、工业封装 |
| 室内烟雾传感器 | 20 | 1、工作电压：DC5V 2、静态电流：≤10uA 3、报警电流：≤15mA 4、工作温度：-10℃～+50℃ 5、工作湿度：≤95%RH 6、声音响度：≤85DB |
| 室内有毒气体传感器 | 20 | - 工作电压：DC 12V - 通信接口：RS485(MODBUS)协议 - 分辨率：1ug/m³ - 响应速度：≤90ms - 预热时间：2min |
| 设备接入控制器 | 10 | 1、可搭载STM32F103VET6、STM32F103VGT6等芯片，基于Cortex-M3内核，运行主频72MHz，支持可变静态存储控制。 2、96Kbytes RAM、1024Kbytes 程序存储器 3、100Pin引脚接口 4、具有如下外设资源： 1)通讯模块插槽×1（可支持Zigbee、WiFi、BT等） 2)传感器模块扩展板接插件×1 3)JTAG 10pin 弯脚接口×1 4)TFT屏插槽×1 5) 功能按键：1个，JoyStick，支持Up、Down、Left、Right、Push 6）Reset按键×1 7）RS485接口×1 8）底板M3 JTAG烧录口×1 9）IO口×8 10）TTL串口×1 11）RS232串口×2，DB9座 12）LED：4个GPIO控制可编程LED 13）蜂鸣器：1路PWM控制蜂鸣器输出 14）1.7寸TFT屏 5、通讯模组自带双路输入输出插槽，可支持ZIGBEE、WIFI、蓝牙等。即可作为终端节点，亦可作为网关使用，可任意扩展工业级传感器，可直接读取接入的传感器所采集的数据 6、供电方式：输入：USB方口5V，DC 5V；输出：3.3V/5V、防插错设计、短路保护 |
| 780MHz无线物联网模组验证及测试平台 | 2 | LORA网关： - 工作电压：5V - 工作电流：<500mA - 频率：470~510M - 频宽L10.4K~500k可配 - 扩频因子：7`12可配 - 编码率：4/5~8可配 - 灵敏度：-142 - 通信应用：LORAwan标准协议 - 鉴权模式：服务器或网关 - 通信安全：可配AES128 LORA节点： - 工作电压：1.8~3.6V - 发射电流/功率：130Ma/17db - 接收电流：12mA - 休眠电流：3μA - 唤醒电流：7mA - 工作频率：470MHZ~510MHZ - 频宽：10.4K~500K可调 - 扩频因子：7~12可调 - 编码率：4/5~8可调 - 灵敏度：-142 - 通信应用：LORAwan标准协议 - 拓扑结构：星型结构 - 软件接口：MODBUS指令及其他 - 通信安全：可配AES128等 - 链路预算：最大可达162db - 通信带宽：0.3bps~50kbps - 通信距离：≥15KM |