双通道函数任意波发生器技术参数：

1. 最高输出频率250MHz

2. 1GSa/s的采样率、14bit的垂直分辨率

3. 通道数：两通道。双通道型号通道完全隔离，并且两通道功能完全相同，支持频率耦合和相位耦合。

4. 14种标准波形函数：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频和DC电压

5. 方波：上升/下降时间最小2.5ns

6. 脉冲：上升/下降沿单独可调，最小2.5ns

7. 任意波特性：可直接在机器端编辑波形长度达512kpts的任意波，上位机可支持长达128Mpts的任意波编辑，具有普通（采样率固定）和播放（采样率可调）两种输出模式

8. 支持频率扫描和脉冲串输出，扫描方式为：线性、对数、步进。扫描输出时可设定起始保持时间、终止保持时间、返回时间、标记频率。

9. 模拟和数字调制：AM/FM/PM/PWM、ASK/FSK/PSK/IQ。IQ调制支持本机自定义IQ矢量信号调制，本机IQ基带/中频信号输出

10. 丰富的输入/输出：波形输出，同步信号输出，调制源输入，10 MHz时钟源输入/输出，触发输入/输出

11. 存储和调用波形数据和仪器状态，支持多种文件类型，标配1 GBytes闪存

12. 支持过温保护、短路保护、过载自动禁用波形输出

13. 标准配置接口：双USB Host，USB Device，LAN接口符合LXI标准和GPIB

14. 可与支持USB-TMC的RIGOL示波器无缝互联，读取并重现示波器中的波形

15. 频率精确度：±1 ppm，18℃-28℃

16. 可通过菜单操作将屏幕图像以BMP格式保存到U盘

17. 提供自定义快捷键，将该快捷键定义成所需的功能

18. 4.3英寸16M真彩TFT液晶显示屏

19、支持16通道数据+2通道时钟的数字逻辑输出

20、支持跳频信号输出，具有80 ns间隔的跳频速度，跳频图案任意编辑