伺服电机组合开发套件技术要求

一、项目内容及主要用途

伺服电机组合开发套件项目包含盘式电机1（30W）+ 谐波减速器1、盘式电机2（50W）+ 谐波减速器2、盘式电机3（70W）+ 谐波减速器3、驱动器3个、编码器3个以及配线若干。用于机器人关节控制单元的研制。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘式电机1（30W）+ 谐波减速器1 | 1 | 套 |
| 2 | 盘式电机2（50W）+ 谐波减速器2 | 1 | 套 |
| 3 | 盘式电机3（70W）+ 谐波减速器3 | 1 | 套 |
| 4 | 驱动器 | 3 | 个 |
| 5 | 编码器 | 3 | 个 |
| 6 | 配线 | 1 | 套 |

三、详细技术指标要求

1、盘式电机1（30W）+ 谐波减速器1：数量1套

（1）盘式电机1

功率：30W左右

最大速度：≥10000rpm

重量：≤75g

最大径向负载：≥18N（离法兰5mm处）

最大轴向负载：≥4.5N（动态）

电压： 24—48V

失速扭矩：≥380mNm；

失速电流：5A—5.5A

最大效率：≥80%

相数：3；极对数：8

外径：40mm—45mm；

厚度(不包括输出轴)：≤17mm

（2）谐波减速器1

须与上述电机实现配对连接，

减速比：100：1

外径：≤30mm

厚度：20—25mm

重量：≤26g

角度传动精度：≤5.8×10-4rad

启动转矩：≥0.55cNm

2、盘式电机2（30W）+ 谐波减速器2：数量1套

（1）盘式电机2

功率：50W左右

最大速度：≥10000rpm

重量：≤110g

最大径向负载：≥20N（离法兰5mm处）

最大轴向负载：≥3.5N（动态）

电压： 24—48V

失速扭矩：≥480mNm

失速电流：4.5A—5A

最大效率：≥80%

相数：3；极对数：8

外径：40mm—45mm；

厚度(不包括输出轴)：≤22mm

（2）谐波减速器2

须与上述电机实现配对连接，

减速比：100：1

外径：≤40mm

厚度：25—28mm

重量：≤50g

角度传动精度：≤5.8×10-4rad

启动转矩：≥1cNm

3、盘式电机3（70W）+ 谐波减速器3：数量1套

（1）盘式电机3

功率：70W左右

最大速度：≥10000rpm

重量：≤141g

最大径向负载：≥20N（离法兰5mm处）

最大轴向负载：≥3.5N（动态）

电压： 24—48V

失速扭矩：≥915mNm

失速电流：6A—7A

最大效率：≥80%

相数：3；极对数：8

外径：40mm—45mm；

厚度(不包括输出轴)：≤27mm

（2）谐波减速器3

须与上述电机实现配对连接，

减速比：100：1

外径：≤50mm

厚度：26—30mm

重量：≤90g

角度传动精度：≤4.4×10-4rad

启动转矩：≥2cNm

4、驱动器：数量3个

输入电压：11—50V

重量：≤240g

尺寸：≤120mm×95mm×27mm

功率：≥250W

最大效率：≥94%

支持数字增量编码器、霍尔传感器、模拟增量编码器

控制模式：电流控制、速度控制、位置控制

采样速率：≥10KHZ（PI电流控制），1KHz（PI速度控制），1KHz（PID位置控制）

最大速度：≥100000rpm

编码器最大输入频率：≥5MHz

支持11路数字输入信号，模拟输入信号（0—10V），10路DIP开关信号

输出5路数字信号，1路0-10V的模拟电压信号

接口包括：RS232、USB、CAN（支持CANopen协议）

软件：支持的操作系统包括Windows 10, 8, 7, Windows XP SP3，支持的PC Master包括IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser, NI-XNET等，支持的开发环境包括：MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI等

5、编码器：数量3个

线数：1024

通道：2路

最大电气速度：≥29000rpm

最大机械速度: ≥10000rpm

供电电压: 5V

输出信号：增量差分信号

重量：≤10g

6、配线：数量1批

包括：电源线、电机线、Hall传感器连线、RS232-COM连线、CAN-COM连线、CAN-CAN连线、Encoder连线等