视频采集器技术要求：

- 运动摄像机：

系统支撑：Android；IOS

2英寸触控屏触摸控制，语音操控，支持中英文，裸机可潜水10米，六轴电子防抖

有效像素 800万以上

影像处理器 GP1图像处理器 内置GPS、5GHz的WiFi模块

广角拍摄支持，录制视频+照片。加入慢动作摄录1080p 240fps，2.7K 120 fps，HDR拍摄模式，支持RAW和WDR照片选项、视频拍摄模式包括支持每秒60帧的4K、每秒120帧的2.7K、每秒60帧的1440p、每秒240帧1080p以及每秒60帧的720p视频拍摄，带有“鸡血模式”可拍摄1200万像素的每秒30fps的视频。

存储介质 SD卡，配128G SD卡

电池类型：可充电锂离子电池，电池可拆卸

工作环境：高温；日用；夜用；防水；室内；室外

适用于无人机：支持

麦克风：支持

充电可拍摄：支持

数据接口：MicroHDMI

- 无人机主机：

重量 ≤3440 g（含桨、两块电池；不含云台相机）
最大起飞重量 ≥4000 g
GPS悬停精度 垂直：±0.5 m（下视视觉系统启用：±0.1 m）
水平：±1.5 m（下视视觉系统启用：±0.3 m）
最大旋转角速度 俯仰轴：300° /s；航向轴：150° /s
最大俯仰角度 P模式：35°（前视视觉系统启用：25°）； A 模式：35°；S 模式：40°
最大上升速度 P模式/A 模式：5 m/s；S 模式：6 m/s
最大下降速度 垂直：4 m/s；斜下降：4 － 9 m/s
最大水平飞行速度 94 km/h 或 26 m/s (Sport 模式下)
最大起飞海拔高度 普通桨：2500 m；高原桨：5000 m
最大可承受风速 10m/s
最大飞行时间 27 min（使用Zenmuse X4S）
动力电机型号 DJI 3512
螺旋桨型号 DJI 1550T

- 云台相机：

5.2K超清画质，适合专业影视制作
M4/3 | 5.2K | F/1.7 - 16 | Adobe CinemaDNG |Apple ProRes | 最大4.2Gbps码流

- 跟焦器遥控器：可通过遥控器调节云台相机的光圈或对焦。

- 智能飞行电池 (4280mAh)：高性能高能量密度的动力电芯，且配备电池管理单元。优化了电芯低温性能，且内置70瓦加热系统，每分钟温度提升5度。加热可在使用中智能开启，也可以手动开启。电池管理单元实时监控电池状态，可查看电量、温度等状态信息，方便快捷。

- 飞行眼镜：FPV第一人称主视角，双1920×1080高分辨率显示屏，智能体感控制，拥有置身高空俯瞰世界的非凡观感。

- 手持跟焦器：遥控器CAN Bus连接线 (1.2m)

- 手持跟焦器遥控器支架

- 高速存储卡 (240G)

- 读卡器