工作站技术要求

|  | 技术参数和规格 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 处理器 | 2颗*金牌5218 2.3GHz 32核64线程 |
| 芯片组 | Intel 英特尔 ® C621 |
| 内存 | 最大支持DDR2666,24根内存，带ECC自动纠错； 本次实配 4根32G ECC内存 |
| 硬盘 | 支持最多 10 个 2.5"/3.5" SATA/SAS 驱动器 本次实配1块512GB SSD+1块4T SATA，硬盘支持快拆，无需打开机箱更换硬盘 |
| Raid | 集成式： 英特尔®芯片组SATA控制器(6 Gb/s)，软件RAID 0、1、5、10。 英特尔RSTe (vROC)软件RAID 0、1、10 可选 ：Broadcom MegaRAID® SAS 9440-8i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe控制器，8个端口，软件RAID 0、1、5、10。 MegaRAID® SAS 9460-16i 12 Gb/s SAS (6 Gb/s SATA) PCIe控制器（通过闪存模块提供4 GB高速缓存/备用超级电容）硬件RAID 0、1、5、10 |
| 光驱 | 8X DVD-/+RW 超薄光驱 |
| 显卡 | 支持：Tesla P4，P100，V100，T4显卡，最大支持3块 此次，nvidia quadro P400-2G独显 1块 |
| 音频 | 集成Realtek ALC3234高保真音频编解码器 |
| 网络 | 集成：英特尔® i219和i210千兆以太网控制器，支持英特尔远程唤醒、PXE和巨型帧 可选：英特尔® i210 10/100/1000单端口PCI-e（第三代x1）千兆网卡、 英特尔® X550-T2 10 GbE双端口PCI-e（第三代x4）网卡、 Aquantia AQN-108 2.5 Gb/5 Gbe单端口PCI-e（第三代x4）网卡 |
| 端口 | 前面： 2个Type-c端口、 2个USB 3.0端口、 1个SD端口 1个麦克风端口、 1个耳机端口； 内部： 1个USB 2.0端口、 1个2*5针USB 2.0转接口 8个SATA 6 Gb/s端口、 1个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）； 后面： 6个USB 3.0端口、 1个串行端口、 2个PS2端口、 2个RJ45（英特尔千兆以太网）端口 1个音频输出口 1个音频输入及麦克风端口 可选1394B Card 可选Thunderbolt3 PCIe card 可选Teradici PCoIP远程访问卡 |
| 插槽 | 4 个第3 代PCIe x16 1 个第3 代PCIe x16（8线程） 1 个第3 代PCIe x16（4线程） 1 个第3 代PCIe x16（1线程） |
| 电源 | 1 个能效高达90%电源：1400W 电源自带诊断灯 |
| 操作系统 | Ubuntu 18.04 |
| 资源DVD盘 | 含资源DVD光盘 |
| 键盘鼠标 | 同主机品牌USB有线键盘鼠标 |
| 机箱 | 塔式机箱 体积≤433mmx218mmx566mm；质量不超过25kg 可选19‘’导轨上机架套件 |
| 认证 | ISV认证， |
| 保修 | 基本：五年完全免费的原厂商售后服务：包括原厂商800电话支持、所有部件（包括键盘鼠标显示器在内）的原厂商备件、不晚于第二工作日原厂商售后服务工程师上门 |

以上所有技术要求及质保签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表及原厂服务承诺函或官网资料及资料链接）备查.