附：自动化学院软体机器人加工制作材料项目技术要求

项目名称：软体机器人加工制作材料

数量：1套

项目内容及主要用途：软体机器人加工材料包含了各类常用的高分子软材料，主要用于实验室软体机器人和柔性传感器的加工制造，为实验室机器人方面的研究提高支持。

- 1、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软体机器人加工制作材料 | 1套 |

2、系统整体功能要求

软体机器人加工材料需满足国家各项技术指标，对人体无毒害。加工材料需要有足够的柔软度，满足软体机器人制作的要求。

- 3.详细技术指标要求

| 序号 | 名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软体机器人加工制作材料 | ①PDMS硅橡胶：包括基本组分与固化剂。基本组分与固化剂按10:1重量比完全混合，中等粘度混合液的稠度与SAE 40机油相似。无论厚薄，混合液将固化成为具有韧性的透明弹性体。在25~150℃的温度范围内固化，无放热现象，无需二次固化。固化过程完成后，可立即在-55~200℃的温度范围内使用，5套，1.1Kg/套。 ②Velostat膜：尺寸30cm*30cm/片，5片 ③PVDF膜：500微米厚，尺寸21cm*13cm/片，5片 ④碳纳米管复合膜：厚度50-200um，密度0.3-1g/cm3，屏蔽效能>90dB，抗拉强度110-130MPa，长期使用温度-30°-350°，5片，10cm*10cm/片，5片 ⑤超导电硅橡胶片：导电硅胶片，电阻可调：30-10000欧姆均可，电阻长期稳定，产品性能优良，无毒无味，5Kg。 ⑥CVD石墨烯膜：CVD铜基底石墨烯膜，10cm*10cm，5片 ⑦适用导电3D打印耗材1.75mm 3.0导静电3D打印机耗材 3D材料碳纤维，8卷； ⑧氧化石墨烯：单层率>0.99 ,横向尺寸0.5-10um, 纯度>0.99，25克 ⑨羟基化多壁碳纳米管：gt;95%,内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:10-30μm，100克； ⑩聚丙烯腈，分子量85000，500克 |