数据可视化智能软件主要性能指标

1)	分布式实时数据库

A	软件应采用多线程的处理机制，分布式组件的设计支持负载均衡体系。

B	内置动态优化功能，可保证用户在访问一个窗口、鼠标动作等所产生的数据交互的快速响应。

C	数据库支持远程访问重连及数据断点续传功能，使数据库之间的数据同步及完整性具有了高可靠性的保障。

D	软件应内置的实时数据库支持无限分层和扩展并支持中英文的标签配置，可以按照“工厂数据模型”来管理整个系统。可根据实际情况按照厂区、车间、区域、工段、单元的多级分层，方便一线人员的查看与管理。

E	具有灵活的结构，支持用户自定义点类型及参数的使用，用户可根据实际需要自定义自己的各类数据库结构模型，方便对数据的管理和查找。

F	支持丰富的点类型包括模拟IO点，数字IO点，控制点，累积点，运算点，组合点，雪崩过滤点，滤波点，计数器点，定时器点，设备运行点，事故追忆点等，可满足用户不同场景下的应用。

2)	数据采集

A	通讯调度设计符合OPC规范，提供全开放的IO通讯参数，可获取通讯状态及IO的通讯优化参数；

B	支持通讯负载均衡与通讯效率的动态优化；

C	支持IO通信多“进程”调度模式，根据实际需要可自由选择与分配信道与设备的数量来分配多个或单个进程管理，优化数据采集开销；

D	具有较强的数据读写能力，支持批量下置功能，支持写优先的策略，保证现场工况突发事件及时处理。

E	支持传输数据块的自动与手动分包，支持“数据块”的读取与转发；

F	根据具体协议要求，通讯性能可支持访问速度达毫秒级；

G	支持多种协议的设备挂在一条通讯链路，连接设备可达数百个；

H	支持模拟量、数字量、SOE、二进制数据类型的采集

I	提供设备配置参数、通讯数据配置模板，支持通讯状态的在线诊断与在线配置参数；

J	软件可提供3000个以上的IO通讯驱动程序，支持与国内外主流的设备的通信与联网等，支持以协议宏开发方式进行驱动程序开发。

K	支持IEC101、IEC104、CDT、DNP3等远动规约的通讯；支持以OPC、MODBUS、IEC101、IEC104等协议对外转发数据完成联网。

L	支持不固定网络IP的模式下的网络通讯；支持多设备无线通讯能力，避免采用虚拟串口方式，造成数据传输不稳定的隐患；

3)	组态开发

A	组态开发管理提供的是一体化集成的系统开发平台，组态开发管理平台能够提供良好的远程运维功能，支持分布式网络节点下的工程开发和部署，对工程能够远程更新。

B	管理工具按照分布式系统统一管理系统内工程，如实时数据、历史库、采集器、人机界面 、Web服务等，可实现工程的离线应用和在线修改。

C	支持工程模型的导入与导出、变量查找替换；

D	支持窗口的新建、复制，支持多窗口的文件管理，支持窗口查找与定位；

E	支持多达几百种过渡色、渐进色调色板，支持透明色处理；

F	支持图元打组、智能单元可根据数据模型封装对象，可支持自定义属性和方法，形成动态图库；

G	支持变量动态注册机制，支持通过脚本访问自定义脚本函数；

H	支持ActiveX控件脚本开放函数；

I	支持增强的ADO脚本。

J	支持以GDI、GDI+、FLASH、WPF、WCF技术来构建软件图形库，可嵌入各种格式（BMP、GIF、JPG、JPEG、CAD等）的图片。

K	软件提供具备丰富的“矢量”行业图库集，图库集具有自己的属性方法，可提供用户编写脚本逻辑，图库设计参考行业软件设计标准,图库包括工控场合常见的符号之外，还具备行业定制化专用图库如油田、燃气、楼宇、新能源等。

L	软件平台提供集成化的设计环境，对工程模板创建、数据模型与画面模型等都进行了完整的“模板化设计”，支持界面及模板分组、派生继承等功能。

M	软件平台提供的批量组态工具包括设备批量创建、设备信息导入导出、点表批量复制功能。

N	支持不同格式的多媒体文件，包括支持幻灯片播放，图片显示（BMP、JPG、PNG），GIF动画文件播放，Flash文件播放，Windows Media Player所支持的全部文件格式。

4)	工业报警

A	支持ISA18.2标准，可以单独设立报警服务器，独立管理报警的通知与存储。

B	支持工业现场报警“雪崩”处理，方便响应大型系统异常及紧急情况；

C	支持千万条级别报警记录存储，并方便网络查询；

D	支持报警处置与评论，并可根据业务形成报警知识库

E	支持高达10个条件报警判断（H5、H4、H3、HH、HI、LO、LL、L3、L4、L5）；

F	支持的报警类型有限值报警，偏差报警，变化率报警，开关量报警。可设置十种限值报警，报警支持1-9999种优先级，报警可分0-99组，每个报警点可设置最多10个报警标签。；

G	支持实现对测点、区域、类型、级别的统计查询，用户可根据查询条件设定统计规则，内置脚本函数也可实现统计查询功能。

H	支持自定义的报警显示扩展与调整，按照报警类别、时间、标签可方便分类，支持脚本在后台动态控制。

I	根据任意数据项作为索引来过滤和分类报警信息，可查询任一单元、任一时间段内、任一报警级别和类别的历史报警信息的检索。

J	支持用颜色变化、声音、闪烁区别，每一种级别的报警都可设定指定颜色界面和声音提示，报警声音可根据需要进行调节和屏蔽。

5)	冗余

A	软冗余功能可通过软件内置的功能模块自动实现。

B	冗余系统中的主、从机可以达到快速的切换，切换时间最小可以为（2）秒。

C	全双工热备的实时数据库无间断运行保证可视化客户端系统快速切换。

D	支持历史数据同步功能，可按照定量（<2G）文件大小配置回补数据；

E	支持心跳及网络访问周期设定，最小访问周期可达（1）S；

F	支持操作系统及第三方工具提供的故障转移及集群冗余功能，帮助用户构建高可用性的系统。

G	采集服务支持控制设备冗余、控制网络冗余、监控服务器冗余、监控网络冗余、监控客户端冗余等多种系统冗余方式。

H	客户端是标准的C/S网络客户端，支持服务器的冗余链路监测并可自动判断连接到对应的冗余服务器上。

6)	可视化

A	支持开发环境下的窗口分辨率的无限延伸，分辨率最高可达30000*30000

B	支持窗口的放大、缩小、拖动、鹰眼导航漫游，缩放倍率可支持高达10倍。

7)	图表插件

A	软件应提供实时趋势曲线、历史趋势曲线、棒图、饼图、直方图、X-Y曲线等实时及历史数据分析工具，可通过本地或者远程进行访问和查看。

B	支持曲线以多种数据源访问（实时数据源、关系数据源），单曲线控件同时访问变量个数高达256点。

C	支持毫秒级的曲线采样精度，绘图区采样点数可满足高达100000点的数据缓存；

D	支持曲线平滑处理及无效数据过滤处理，方便用户查看曲线走向趋势；

E	数据显示方式可以按照单一轴实际值、定比例实际值、自动适应实际值、

8)	报表工具

A	软件应提供专家报表制作工具，提供报表模板与向导。

B	提供类似EXCEL的电子表格功能，可实现复杂的报表功能。

C	以配置向导方式组态，它可从关系数据库或软件平台实时数据库获取数

据，自动生成日报表，月报表，年报表，班报表。

D	支持CSV，XLS，PDF，HTML，TXT等文件格式的导出；

E	提供大量报表函数供界面调用，可实现查询、冻结、只读、打印等功能；

9)	事故记录

A	软件应提供了事故追忆功能，支持记录事故前与事故后的数据运行情况，处理事务会追踪各记录点值。

B	支持记录每个事故点的前后故障时间及原始数据；

C	支持完整的事故发生逻辑，避免扰动数据对事故影响判断；

D	支持按照时间、故障点的记录查询，可形成报表及曲线供用户诊断分析；

E	支持事故记录趋势按照比例缩放，可直观查看瞬间变化的趋势；

F	软件应具备设备运行记录功能，诊断系统运行情况，实现对设备运行诊断和分析。

G	支持记录设备的启停次数、累计运行时间、连续运行时间，并可对各类参数配置报警；

H	运行记录配套分析工具，可在线查看设备运行状况及告警情况。

10)	多媒体

软件应支持播放多媒体，可

A	高集成性可支持多种视频摄像头、硬盘录像机及流媒体服务器

B	可实现动态资源切换，实现多种厂商视频的平台集成

C	具备统一的界面库及资源，可针对不同厂商形成视频库

D	支持视频库版本升级的兼容问题

11)	用户管理

A	用户管理提供多个级别，系统权限包括开发及运行的权限管理；

B	变量系统、图形对象的支持安全区管理，用户可任意配置所属权限；

C	提供完整的用户安全策略，如口令区分大小写、禁止重复使用口令、禁止使用公共口令、尝试登陆次数以及空闲检测；

D	可通过函数调用登录退出用户，修改用户权限；

E	支持远程的用户管理，通过Webservice实现的网络用户管理与集成的安全功能。

12)	Web服务

A	软件应具备内置web服务功能。

B	支持web容器功能可将第三方控件进行web发布。

C	支持使用其他的符合HTTP协议的Web服务器进行发布。

D	软件平台提供“瘦”客户端的访问模式，服务器端与客户端画面的高度同步。

13)	系统集成

A	支持通过脚本的“SQL”函数的方式去访问关系数据库，专用的ODBC双向数据转储组件可以和各种关系数据库通过ODBC驱动进行实时历史数据与关系数据库的双向转储。

B	API是高性能实时、历史数据库的快速访问接口，在数据库（4）万点数据负荷时，访问吞吐量可达到（20000）次/秒；

C	允许用户用.net开发的组件嵌入到软件平台的环境中。